MATRYCA WALIDACJI

Dla kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie drewna pilarką łańcuchową”

| Kryteria weryfikacji | Metoda(y) walidacji | Narzędzia walidacji | Pytanie/ zadanie/ polecenie/dowód lub deklaracja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw 1. Przygotowanie do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna |  |  |  |
| Efekt uczenia się 1.1. Opisuje warunki bezpiecznej ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna |  |  |  |
| Opisuje zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami – zależne od siebie i od czynników zewnętrznych, m.in. czynniki atmosferyczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki organizacyjne, obciążenia mechaniczne i wibroakustyczne, nieprawidłowe zachowanie się drwala-pilarza, niewłaściwy stan czynnika materialnego, w tym pilarki łańcuchowej oraz narzędzi pomocniczych, przeszkody (gałęzie, inne drzewa, linie napowietrzne, inne stanowiska pracy, budynki, szlaki komunikacyjne i gospodarcze, ukształtowanie terenu), zjawisko odbicia, cięcie górną częścią końcówki prowadnicy pilarki łańcuchowej, rozłupanie pnia, niekontrolowaną zmianę kierunku obalania drzewa, cofnięcie się obalanego drzewa, zawieszenie drzewa i jego rodzaje, złamane drzewa (złomy) i ich rodzaje, drzewa wywrócone z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywroty) i ich rodzaje, naprężenia drewna, w tym występujące w gałęziach i pniach, drzewa pęknięte, drzewa z widoczną lub ukrytą zgnilizną, drzewa wielopniowe, rozgałęziające się poniżej i powyżej wysokości 130 cm (pierśnicy). | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi Dodatkowo pytanie otwarte. | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 2. Opisuje sposoby działania w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z wykonywanymi czynnościami, m.in. dopuszczalne metody usuwania zawieszonego drzewa, techniki ścinki i obalania złomów, techniki przerzynki drewna o różnym stopniu naprężeń oraz metody usuwania naprężeń gałęzi i pnia. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 3. Omawia naprężenia występujące w pniach drzew pochylonych i zasady postępowania z takimi drzewami. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 4. Wymienia warunki, w których nie można ścinać i obalać drzew. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 5. Opisuje zagrożenia związane z czynnością okrzesywania drzew wynikające m.in. ze stawania na pniu okrzesywanego drzewa, opierania stopy o pień okrzesywanego drzewa, stawania okrakiem nad okrzesywanym drzewem, odcinania gałęzi i sęków końcówką prowadnicy pilarki łańcuchowej, odcinania gałęzi niewidocznych i niedostępnych (np. ukrytych w śniegu), chodzenia w trakcie wykonywania cięcia, trzymania uruchomionej pilarki łańcuchowej tylko za uchwyt sterujący, odcinania gałęzi od strony włókien ściskanych mogących spowodować zakleszczenie prowadnicy pilarki łańcuchowej, wyszarpywania zakleszczonej prowadnicy z rzazu, odcinania gałęzi naprężonych przed usunięciem naprężenia, pracy urządzeniem tnącym pilarki łańcuchowej powyżej barków drwala-pilarza, skracania gałęzi naprężonej, stojąc po wypukłej stronie jej wygięcia, obracania drzew przy użyciu siekiery, stawania na stoku poniżej okrzesywanego drzewa oraz okrzesywania drzewa w sytuacji, gdy zostało obalone wierzchołkiem w górę stoku. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 6. Opisuje zagrożenia związane z czynnością przerzynki drewna wynikające m.in. z możliwości obsunięcia lub toczenia się przerzynanego pnia, pozostawienia gałęzi lub sęków podczas przerzynki w miejscu zakładania rzazu pionowego, niewłaściwej oceny naprężeń pnia oraz niewłaściwego ustawienia się drwala-pilarza w przypadku ułożenia pnia wzdłuż warstwicy stoku. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 7. Demonstruje zasady ergonomii pracy związane z pozycją ciała podczas pracy pilarką łańcuchową (pozycja robocza), ułożeniem dłoni na uchwytach pilarki łańcuchowej (uchwyt podtrzymujący i sterujący), dźwiganiem i przemieszczaniem ciężarów. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 8. Wymienia środki ochrony indywidualnej wraz ze wskazaniem okresów ich używalności i parametrów, m.in. wkładki przeciw przecięciowe, kompletne kaski ochronne. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 9. Dobiera odpowiednie środki ochrony indywidualnej. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 10. Opisuje sposoby przygotowania i zabezpieczenia powierzchni manipulacyjnej, na której będą wykonywane ścinka i obalanie drzew, związane z podziałem tej powierzchni na działki robocze w zależności od kształtowania terenu, zasady oznakowania powierzchni manipulacyjnej, w tym sposób oznakowania działek roboczych, a także kolejność ścinki drzew na powierzchni manipulacyjnej podzielonej na działki robocze | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 11. Opisuje przygotowanie stanowiska roboczego oraz ścieżek oddalania. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 12. Omawia organizację i metody pracy wraz z zasadami pracy w zespole roboczym, z uwzględnieniem sposobu porozumiewania się przy użyciu ustalonych sygnałów. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| Efekt uczenia się 1.2. Dobiera i przygotowuje pilarkę łańcuchową oraz narzędzia pomocnicze do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna |  |  |  |
| 1. Ocenia możliwość wystąpienia zgnilizny miękkiej w drewnie ścinanego drzewa. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 2. Dobiera pilarkę łańcuchową odpowiednio do rodzaju wykonywanego zadania i uzasadnia dobór. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 3. Dobiera narzędzia pomocnicze niezbędne do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki i przemieszczania drewna, m.in. siekiery, dźwignie, kliny, tyczki kierunkowe, haki i kleszcze samozaciskowe, ściągacze linowe. Uzasadnia dobór i opisuje sposoby wykorzystania dobranych narzędzi pomocniczych. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 4. Omawia codzienną, tygodniową i miesięczną obsługę techniczną pilarki łańcuchowej, w tym zasady konserwacji filtra powietrza, regulacji smarowania pilarki łańcuchowej, jej prowadnicy oraz taśmy hamulca bezpieczeństwa. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 5. Omawia rodzaje, budowę i konserwację układu tnącego pilarki łańcuchowej, w tym typy zębów tnących, ostrzenie pilarki łańcuchowej, regulację szczeliny wrębowej zęba tnącego (regulacja wysokości ogranicznika głębokości zęba tnącego) w zależności od twardości przerzynanego drewna lub rodzaju wykonywanego zadania, rodzaje pilników, narzędzia pomocnicze do konserwacji pilarki łańcuchowej, typy prowadnic oraz kółek lub bębnów napędowych, a także objawy zużycia poszczególnych części układu. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 6. Omawia zasady przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej według zalecanych proporcji, zastosowanie olejów biodegradowalnych oraz warunki magazynowania i transportowania substancji niebezpiecznych. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 7. Omawia zasady bezpieczeństwa w trakcie uzupełniania oleju i mieszanki paliwowo-olejowej. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| Efekt uczenia się 1.3. Przygotowuje pilarkę łańcuchową do pracy |  |  |  |
| 1.Wskazuje elementy budowy pilarki łańcuchowej odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy (hamulec, amortyzatory drgań, wychwytnik łańcucha, osłony dłoni, blokada dźwigni gazu, wyłącznik zapłonu) oraz sprawdza smarowanie prowadnicy pilarki łańcuchowej i prawidłowe działanie hamulca. | Test teoretyczny | Arkusz testu z pytaniami zamkniętymi Dodatkowo pytanie otwarte. | Pytania według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Zestaw pytań do części teoretycznej – Test teoretyczny |
| 2. Demonstruje uzupełnianie oleju oraz mieszanki paliwowo-olejowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych i | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 3. Demonstruje montaż i demontaż elementów układu tnącego pilarki łańcuchowej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 4. Demonstruje prawidłowe i bezpieczne sposoby uruchomienia pilarki łańcuchowej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora/oceny wywiadu Lista pytań | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 5. Ostrzy łańcuch pilarki łańcuchowej według zaleceń producenta z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| Zestaw 2. Ścinka i obalanie drzew |  |  |  |
| Efekt uczenia się 2.1. Opisuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, przygotowanie stanowiska roboczego, parametry pniaka oraz technikę ścinki i obalania drzew |  |  |  |
| - Wymienia techniki ścinki drzew. | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji/oceny wywiadu/oceny wywiadu i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Omawia fazy ścinki drzew (usunięcie nabiegów korzeniowych, rzaz podcinający, skrócenie zawiasy i rzaz ścinający). | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji/oceny wywiadu/oceny wywiadu i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 3. Opisuje techniki ścinki i obalania drzew w różnych sytuacjach, m.in. ścinkę i obalanie drzew za pomocą pilarki łańcuchowej z użyciem dźwigni-obracaka lub tyczki kierunkowej, ścinkę i obalanie drzew o średnicy mniejszej od użytecznej długości prowadnicy pilarki łańcuchowej, ścinkę i obalanie drzew o średnicy nieprzekraczającej dwóch użytecznych długości prowadnicy pilarki łańcuchowej, ścinkę i obalanie drzew o średnicy przekraczającej dwie użyteczne długości prowadnicy pilarki łańcuchowej, ścinkę i obalanie drzew pochylonych, w zależności od kierunku pochylenia drzewa względem indywidualnego kierunku obalania, ścinkę i obalanie złomów lub ich części, ścinkę i obalanie wywrotów, ścinkę i obalanie drzew z pękniętym pniem, ścinkę i obalanie drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych, ścinkę i obalanie drzew wyjątkowo grubych, ścinkę i obalanie drzew silnie pochylonych, w tym przeciwnie do założonego kierunku ich obalania, oraz ścinkę i obalanie drzew zawieszonych, trudnych do ściągnięcia. | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 4. Omawia zasady wyboru kierunku obalania drzew (ogólny kierunek) lub drzewa (indywidualny kierunek). | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 5. Wyznacza ścieżki oddalania i omawia strefy niebezpieczne, w tym dla ścinki jednoosobowej i dwuosobowej. | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 6. Omawia parametry, jakie należy zastosować przy ścince i obalaniu drzew, m.in. kąt rzazu podcinającego, jego głębokość i rodzaje, wysokość progu, szerokość zawiasy, wysokość pnia po ściętym drzewie, głębokość skrócenia zawiasy oraz przypadki, kiedy skrócenie zawiasy jest zabronione. | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 7. Omawia funkcję zawiasy oraz progu bezpieczeństwa. | Wywiad ustrukturyzowany | Lista pytań Arkusz oceny wywiadu | Arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| Efekt uczenia się 2.2. Zachowuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas ścinki i obalania drzew |  |  |  |
| 1. Przed ścinką i obaleniem drzew zabezpiecza powierzchnię manipulacyjną odpowiednimi znakami. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora/oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji/oceny wywiadu/oceny wywiadu i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 2. Przed ścinką i obaleniem drzew wyznacza ścieżki oddalania w zależności od metody ścinki (jednoosobowa lub dwuosobowa), na odległość co najmniej 5 m od pnia ścinanego drzewa. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 3. Przed ścinką i obaleniem drzew lustruje przedpole, w tym upewnia się, czy w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 4. Przed ścinką i obaleniem drzew upewnia się, czy osoby, które są upoważnione do przebywania w strefie niebezpiecznej, przebywają przy pniu ścinanego drzewa w pobliżu ścieżek oddalania. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| ﻿5. Sygnalizuje przystąpienie do ścinki i obalania drzew okrzykiem ostrzegawczym „UWAGA”. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 6. Oddala się, obserwując obalające się drzewo, po ścieżce oddalania we właściwym kierunku od obalającego się drzewa, natychmiast po rozpoczęciu rozwierania się rzazu ścinającego. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 7. Po ścince drzewa wraca do pniaka dopiero po upewnieniu się, że nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, np. zawieszona gałąź. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 8. Używa środków ochrony indywidualnej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora/oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 9. Używa hamulca bezpieczeństwa pilarki łańcuchowej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 10. Stosuje zasady ergonomii (właściwa pozycja robocza, ułożenie dłoni na uchwytach pilarki łańcuchowej). | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| Efekt uczenia się 2.3. Użytkuje pilarkę łańcuchową i narzędzia pomocnicze podczas ścinki i obalania drzew |  |  |  |
| 1. Dobiera technikę ścinki i obalania drzew, uwzględniając budowę pnia i korony drzewa, jego pochylenie względem indywidualnego kierunku obalania, ukształtowania terenu i innych warunków. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Przygotowuje ścieżki oddalania. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 3. Dokonuje ścinki drzewa oraz jego obalenia, wykorzystując pilarkę łańcuchową i narzędzia pomocnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 4. Posługuje się pilarką łańcuchową zgodnie z instrukcją obsługi producenta. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| Zestaw 3. Okrzesywanie drzew |  |  |  |
| Efekt uczenia się 3.1. Identyfikuje i usuwa naprężenia gałęzi |  |  |  |
| 1. Identyfikuje naprężenia gałęzi, jakie wystąpiły po obaleniu drzewa. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Omawia sposób usuwania naprężeń gałęzi. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 3. Dobiera technikę usuwania naprężeń gałęzi. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 4. Wykonuje cięcia usuwające naprężenia gałęzi, wykorzystując pilarkę łańcuchową i narzędzia pomocnicze. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| Efekt uczenia się 3.2. Dobiera technikę okrzesywania drzew |  |  |  |
| 1. Dobiera technikę okrzesywania drzewa stosownie do zaistniałej sytuacji i gatunku drzewa (pozycja robocza, kierunek okrzesywania, narzędzia służące do okrzesywania). | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Odcina gałęzie od pnia. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| Efekt uczenia się 3.3. Zachowuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas okrzesywania drzew |  |  |  |
| 1. Sprawdza położenie okrzesywanego drzewa w celu zlokalizowania zagrożeń. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu ocenyListę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Sprawdza, na jakich gałęziach opiera się obalone drzewo. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 3. Zbliża się do odcinanej gałęzi od strony kąta rozwartego jej osadzenia. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 4. Używa środków ochrony indywidualnej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 5. Używa hamulca bezpieczeństwa pilarki łańcuchowej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 6. Stosuje zasady ergonomii (właściwa pozycja robocza i ułożenie dłoni na uchwytach pilarki łańcuchowej). | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| Zestaw 4. Przerzynka drewna |  |  |  |
| Efekt uczenia się 4.1. Przygotowuje przerzynkę drewna |  |  |  |
| 1. Identyfikuje punkty podparcia pnia. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się |
| 2. Dobiera techniki przerzynki drewna w zależności od grubości pnia i rozkładu naprężeń drewna. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 3. Przygotowuje miejsce przerzynki drewna zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| Efekt uczenia się 4.2. Przerzyna drewno na sortyment |  |  |  |
| 1. Dobiera technikę przerzynki drewna w zależności od rozkładu naprężeń drewna. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Przerzyna drewno, wykorzystując pilarkę łańcuchową oraz narzędzia pomocnicze. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| Efekt uczenia się 4.3. Zachowuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas przerzynki drewna |  |  |  |
| 1. Identyfikuje naprężenia drewna i cięcie rozpoczyna od strony włókien ściskanych. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny |
| 2. Zabezpiecza drewno przed osunięciem się lub stoczeniem. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 3. Używa środków ochrony indywidualnej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 4. Używa hamulca bezpieczeństwa pilarki łańcuchowej. | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |
| 5. Stosuje zasady ergonomii (właściwa pozycja robocza, ułożenie dłoni na uchwytach pilarki łańcuchowej). | Obserwacja w warunkach rzeczywistych Wywiad ustrukturyzowany | Zadanie Arkusz obserwacji/oceny wywiadu dla asesora / oceny wywiadu Lista pytań | Zadania i arkusz obserwacji/oceny wywiadu według kryterium weryfikacji umieszczono w załączniku Arkusz obserwacji i oceny wywiadu części praktycznej walidacji efektów uczenia się. Listę pytań umieszczono w załączniku Zestaw pytań ustrukturyzowanych oraz opis sposobu oceny. |