Zestaw pytań do części teoretycznej - Test teoretyczny

Część teoretyczna walidacji oceniana jest na podstawie testu wiedzy/testu teoretycznego.

Pytania testowe zostały przygotowane dla każdego kryterium kwalifikacji zgodnie z matrycą walidacji.

Pytania zostały podzielone według kryterium istotności:

- Pytania, które winny występować zawsze – pytania podstawowe. Nie są one równomiernie przyporządkowane do kryteriów. Część z nich ma charakter rycin poglądowych;

- Pytania obligatoryjne – o podstawowym znaczeniu dla danego kryterium;

- Pytania fakultatywne – wymagające wiedzy poszerzonej dla danego kryterium.

Należy określić ilość pytań i czas trwania testu. Ilość pytań i czas trwania testu w niniejszym opracowaniu mają charakter informacyjny, jednakże winny stanowić punkt wyjścia przy konstruowaniu testów. Optymalny czas trwania testu wynosi 60 minut, ilość pytań – 60 sztuk.

Dobór pytań i ich liczba dla każdego kryterium w teście musi pozwolić na ocenę nabycia umiejętności zgodnie z każdym kryterium. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu dobór pytań ma charakter informacyjny, jednakże winien stanowić punkt wyjścia przy konstruowaniu testów. Przy każdym 
z kryteriów, ze względu na złożoność tematyki zaproponowano optymalną ilość pytań.

Należy określić punktację pytań. Można zastosować różną punktację dla różnego kryterium istotności. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu punktacja ma charakter informacyjny; ustalono, że każde pytanie, bez względu na stopień skomplikowania będzie oceniane jako „0” lub „1” pkt, gdzie „0” oznacza brak prawidłowej odpowiedzi lub w przypadku pytań z wieloma odpowiedziami nie zaznaczono wszystkich poprawnych odpowiedzi, „1” oznacza prawidłową odpowiedź lub 
w przypadku pytań z wieloma odpowiedziami zaznaczono wszystkie poprawne odpowiedzi.

Należy określić próg zdawalności. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu próg wynosi minimum 50% dla każdego kryterium. Przykładowo, a) w przypadku wystąpienia 3 pytań dla kryterium, przy założeniu, że oceniane są po 1 pkt, minimalna ilość poprawnie wypełnionych pytań wynosi 2, 
b) w przypadku wystąpienia 5 pytań dla kryterium przy założeniu, że oceniane są po 1 pkt, minimalna ilość poprawnie wypełnionych pytań wynosi 3, b) w przypadku wystąpienia 2 pytań dla kryterium, przy założeniu, że oceniane są po 1 pkt, minimalna ilość poprawnie wypełnionych pytań wynosi 1.

Pytania mogą być przypisane, tj. odpowiadać za zbadanie umiejętności w więcej niż jednym kryterium kwalifikacji. Należy pamiętać, aby dane pytanie nie zostało powtórzone na teście dla różnych kryteriów kwalifikacji.

Komisja sprawdza arkusze testowe z części teoretycznej i opisuje uzyskane przez kursanta wyniki.

Zestawienie kryteriów weryfikacji zgodnie z matrycą walidacji

Efekt uczenia się 
1.1. Opisuje warunki bezpiecznej ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna	3

1.1.1.	3

1.1.2.	9

1.1.3.	16

1.1.4.	20

1.1.5.	23

1.1.6.	28

1.1.7.	32

1.1.8.	34

1.1.9.	37

1.1.10.	40

1.1.11.	43

1.1.12.	46

Efekt uczenia się 
1.2. Dobiera i przygotowuje pilarkę łańcuchową oraz narzędzia pomocnicze do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna	48

1.2.1.	48

1.2.2.	51

1.2.3.	53

1.2.4.	56

1.2.5.	58

1.2.6.	61

1.2.7.	64

Efekt uczenia się 
1.3. Przygotowuje pilarkę łańcuchową do pracy	66

1.3.1.	66

Zestaw 1. Przygotowanie do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna

# Efekt uczenia się 1.1. Opisuje warunki bezpiecznej ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.1. | Opisuje zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami – zależne od siebie i od czynników zewnętrznych, m.in. czynniki atmosferyczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki organizacyjne, obciążenia mechaniczne i wibroakustyczne, nieprawidłowe zachowanie się drwala-pilarza, niewłaściwy stan czynnika materialnego, w tym pilarki łańcuchowej oraz narzędzi pomocniczych, przeszkody (gałęzie, inne drzewa, linie napowietrzne, inne stanowiska pracy, budynki, szlaki komunikacyjne i gospodarcze, ukształtowanie terenu), zjawisko odbicia, cięcie górną częścią końcówki prowadnicy pilarki łańcuchowej, rozłupanie pnia, niekontrolowaną zmianę kierunku obalania drzewa, cofnięcie się obalanego drzewa, zawieszenie drzewa i jego rodzaje, złamane drzewa (złomy) i ich rodzaje, drzewa wywrócone z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywroty) i ich rodzaje, naprężenia drewna, w tym występujące w gałęziach i pniach, drzewa pęknięte, drzewa z widoczną lub ukrytą zgnilizną, drzewa wielopniowe, rozgałęziające się poniżej i powyżej wysokości 130 cm (pierśnicy). | 22 pytań, w tym - 2 podstawowe - 8 obligatoryjnych - 12 fakultatywnych | W teście pojawiają się zawsze pytania oznaczone w kolumnie „Zawsze występuje”. Dla kryterium 1.1.1. są to pytania nr 16 oraz 179. UWAGA – pytanie 179 wymaga grafiki. W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 5 pytań z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | 1 |  | Do wykonywania pracy na stanowisku drwal/pilarz może być dopuszczona osoba, która |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | jest pełnoletnia oraz w dyspozycji psychofizycznej i jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | została zapoznana z zagrożeniami na danym stanowisku oraz w miejscu pracy | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | jest wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym w odpowiednią odzież ochronną | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | jest wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym w odpowiednią odzież ochronną | X |  |  |  |
| 1.1.1. | 2 |  | Strefa niebezpieczna podczas prac wykonywanych siekierą wynosi co najmniej: |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | 1 m |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | 2 m |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | 3-4 m |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | 5 m | X |  |  |  |
| 1.1.1. | 3 |  | Bezpośrednia strefa niebezpieczna podczas prac wykonywanych pilarką wynosi co najmniej |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | 2 m | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | 3 m |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | 4-5 m |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 4 |  | Strefa niebezpieczna to: |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | Cały obszar, na którym prowadzone jest pozyskanie drewna |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | Przestrzeń wokół urządzenia lub stanowiska pracy, w której wszyscy przebywający są narażeni na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub życia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | Miejsce przecięcia zawiasy |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | Odpowiedzi a i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 5 |  | Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się czy: |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | w strefie niebezpiecznej nie znajdują się tylko osoby postronne |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne i/lub zwierzęta | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | w strefie niebezpiecznej nie znajdują się tylko zwierzęta |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | Odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 6 |  | W strefie niebezpiecznej mogą znajdować się wyłącznie osoby |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | dopuszczone do pracy oraz w uzasadnionych przypadkach, osoby uprawnione (nadzór, koordynator, kontrolujący, prowadzący szkolenie) | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | tylko dopuszczone do pracy |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | dopuszczone do pracy oraz inne przypadkowe osoby |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | Odpowiedzi a i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 7 |  | Promień strefy niebezpiecznej przy ścince i obalaniu drzew wynosi |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | do jednej wysokości ścinanych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | co najmniej jedną wysokość ścinanych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | co najmniej dwie wysokości ścinanych drzew | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 8 |  | Czy przy ścince i obalaniu drzew w strefie niebezpiecznej zabronione jest lokalizowanie jakichkolwiek innych stanowisk pracy oraz przebywanie osób nieuprawnionych |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | tak | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | nie |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | to zależy |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 9 |  | Przed rozpoczęciem ścinki należy |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | upewnić się, czy w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | upewnić się, że osoby uprawnione (jeżeli są na powierzchni) znajdują się przy pniu ścinanego drzewa - w strefie ścieżek oddalania | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | upewnić się, że ilość paliwa jest wystarczająca do wykonania ścinki i obalenia drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 10 |  | Ścinka drzew o dwóch lub większej liczbie pni (zrost poniżej 130 cm) |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | każdy z pni należy oceniać oddzielnie i ścinać jak pojedyncze drzewo, wybierając odpowiednią dla ścinanego drzewa zasadę ścinki i obalania | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | dopuszcza się rozcinanie pnia wzdłuż włókien | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | kolejne pnie należy ścinać, rozpoczynając od pnia najłatwiejszego do ścinki | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 11 |  | Ścinka drzew o dwóch lub większej liczbie pni (zrost powyżej 130 cm) |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | ścinkę należy prowadzić tak, jak w przypadku pojedynczego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | Rozwidlenie stwarzające zagrożenie rozłupu, należy zabezpieczyć przez opasanie wszystkich pni tego drzewa taśmą lub liną z napinaczem możliwie wysoko stojąc na ziemi | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | drzewa o dwóch i większej liczbie pni, należy obalać w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o największej masie | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 12 |  | Ścinka drzew z pękniętym pniem |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | przebiegającym po cięciwie w obwodowej części pnia, rzaz podcinający zakładać tak, aby pęknięcie znalazło się w strefie podcięcia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | przebiegającym w pobliżu osi drzewa, rzaz podcinający zakładać prostopadle do pęknięcia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | przy wielu pęknięciach należy drzewa zabezpieczyć przez opasanie taśmą lub liną z napinaczem | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 13 |  | Rozpoczęta ścinka powinna być zakończona obaleniem drzewa |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | a w przypadku jego zawieszenia (bez względu na rodzaj) – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie niebezpiecznej | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | ścinka nie musi być zakończona obaleniem drzewa (wiek drzewostanu powyżej 40 lat) |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | a w przypadku jego zawieszenia (tylko widlastego) – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie niebezpiecznej |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 14 |  | Sprzęgło pilarki musi działać tak, aby piła łańcuchowa przy rozgrzanym silniku |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | nie poruszała się na biegu jałowym silnika | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | poruszała się na biegu jałowym silnika |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | działanie sprzęgła pilarki nie jest istotne |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 15 |  | Rozwieranie się płaszczyzn rzazu ścinającego, sygnalizuje |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | rozpoczęcie upadku drzewa i jest nakazem odejścia od drzewa ścieżką oddalania na odległość; a) nie mniejszą niż 5 m; b) przy obalaniu w górę stoku poza obręb korony, lecz nie mniejszą niż 5 m; c) w czyszczeniach późnych i trzebieżach II klasy wieku nie mniejszą niż 1 m | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | a) rozpoczęcie upadku drzewa i jest nakazem odejścia (tylko w przypadku cięć rębnych) od drzewa ścieżką oddalania na odległość; a) nie mniejszą niż 5 m; b) przy obalaniu w górę stoku poza obręb korony, lecz nie mniejszą niż 5 m; |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | rozpoczęcie upadku drzewa, a odejście od drzewa nie jest konieczne |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 16 |  | Do prac szczególnie niebezpiecznych, związanych z pozyskiwaniem drewna zalicza się usuwanie drzew (wymień co najmniej 4): |  | 1 |  |  |
| 1.1.1. |  | a | trudnych (złomów i wywrotów) | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | z uszkodzonym pniem | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku obalania | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | a | zawieszonych, trudnych do ściągnięcia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | wyjątkowo grubych (o średnicy powyżej dwóch użytecznych długości prowadnicy) | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | liściastych |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | a | o więcej niż 6 gałęziach w okółku |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 17 |  | Nadzór bezpośredni oznacza stały kontakt pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej (brygadzista) z pracownikiem – czyli przebywanie w miejscu prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, do których zaliczamy: |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | usuwaniu: złomów i wywrotów, drzew z pękniętym pniem, drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | usuwaniu: drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku obalania, drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | usuwaniu drzew wyjątkowo grubych (o średnicy powyżej dwóch długości użytecznej prowadnicy); | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | usuwaniu drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych | X |  |  |  |
| 1.1.1. | 18 |  | Przyjmuje się – jako podstawowy – następujący sposób wykonywania rzazu podcinającego |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | rzaz podcinający powinien być wykonany tak, aby wysokość pniaka nie była większa niż 1/4 średnicy, zasadniczo na głębokość od 1/4 do 1/3 średnicy pnia w miejscu cięcia. Krawędź rzazu powinna być prostopadła do obranego kierunku obalania i w miarę możliwości pozioma | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | rzaz podcinający należy rozpocząć od cięcia ukośnego (1) pod kątem co najmniej 45o, następnie wykonać rzaz poziomy (2) i prowadzić go do rzazu ukośnego | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | rzaz podcinający należy rozpocząć od cięcia poziomego (1) następnie wykonać rzaz ukośny pod kątem nie większym jak 45o (2) i prowadzić go do rzazu poziomego |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 19 |  | Przyjmuje się – jako podstawowy – następujący sposób wykonywania rzazu ścinającego |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | rzaz ścinający musi być założony prostopadle do strzały, około 1/10 średnicy pnia powyżej dolnej płaszczyzny rzazu podcinającego. Przy obalaniu drzew w górę stoku rzaz ścinający powinien być wykonany tak, aby próg bezpieczeństwa był wyższy niż 5 cm | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | rzaz ścinający musi być założony równolegle do strzały, do 1/10 średnicy pnia powyżej dolnej płaszczyzny rzazu podcinającego. Przy obalaniu drzew w górę stoku rzaz ścinający powinien być wykonany tak, aby próg bezpieczeństwa był wyższy niż 5 cm |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | wykonując rzaz ścinający należy zostawić niedopiłowaną część pnia (tzw. zawiasę) o szerokości około 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | wykonując rzaz ścinający nie należy zostawiać niedopiłowanej części pnia (tzw. zawiasy) o szerokości około 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 20 |  | Czy przecinanie drzewa na całej powierzchni przekroju jest |  |  | 1 |  |
| 1.1.1. |  | a | zabronione | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | dozwolone tylko w szczególnych przypadkach |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | dozwolone tylko w przypadku drzew pochylonych w kierunku obalania |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 44 |  | Nabiegi pomocnicze mające wpływ na kierunek obalania danego drzewa |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. |  | a | wolno usuwać |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | b | nie wolno usuwać | X |  |  |  |
| 1.1.1. |  | c | wolno usuwać, jeżeli jest pewność utrzymania kierunku obalania |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 179 |  | Proszę dorysować, nazwać i zwymiarować podstawowe elementy pniaka po prawidłowo ściętym drzewie: |  | 1 |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.2. | Opisuje sposoby działania w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z wykonywanymi czynnościami, m.in. dopuszczalne metody usuwania zawieszonego drzewa, techniki ścinki i obalania złomów, techniki przerzynki drewna o różnym stopniu naprężeń oraz metody usuwania naprężeń gałęzi i pnia. | 27 pytań, w tym - 1 podstawowe - 10 obligatoryjnych - 16 fakultatywnych UWAGA 1 pytanie powtórzone z pkt 1.2.3 | W teście pojawia się zawsze pytanie oznaczone w kolumnie „Zawsze występuje”. Dla kryterium 1.1.2. jest to pytanie nr 63. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | 54 |  | Z chwilą zawieszenia drzewa drwal zobowiązany jest do: |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | powiadomienia współpracowników o zagrożeniu | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | dokonania oceny zawieszenia i wyboru właściwego sposobu ściągnięcia drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | przystąpienia do ściągnięcia drzewa zawieszonego | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | kontynuowania dalszej ścinki kolejnych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 55 |  | Do pniaka można wrócić dopiero po |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | upewnieniu się, że nie zagraża żadne niebezpieczeństwo (np. zawieszona gałąź itp.) | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | bezpośrednio po obaleniu drzewa |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | po odczekaniu kilkadziesiąt sekund i upewnieniu się, że nie zagraża żadne niebezpieczeństwo (np. zawieszona gałąź itp.) |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 56 |  | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do utrzymania założonego kierunku obalania mogących skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa znajdującym się na powierzchni pracownikom należy |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | pozostawić drzewo lub poprosić o pomoc bardziej doświadczonego pilarza |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | stosować pomocniczo urządzenia linowe | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | kontynuować prace stosując ogólnie przyjęte zasady ścinki |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 57 |  | Przy stosowaniu urządzeń linowych do obalania należy uwzględnić następujące zasady |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | linę zamocować na ciągniętym drzewie możliwie wysoko (np. za pomocą dwóch tyczek wyposażonych w widełki) | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | linę zamocować na ciągniętym drzewie możliwie nisko |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | nie wolno ciągnąć drzewa bezpośrednio na siebie, przy linie krótszej niż dwie wysokości drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | wolno ciągnąć drzewa bezpośrednio na siebie, przy linie krótszej niż dwie wysokości drzewa |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 58 |  | Przy stosowaniu urządzeń linowych do obalania należy pamiętać o tym, że |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | przed rozpoczęciem ścinki lina nie powinna być napięta |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | przed rozpoczęciem ścinki lina powinna być wstępnie napięta | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | do zmiany kierunku obalania pomocne są bloczki kierunkowe | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | do zmiany kierunku obalania bloczki kierunkowe nie są przydatne |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 59 |  | Przy stosowaniu urządzeń linowych do obalania należy pamiętać o tym, że |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | z chwilą, gdy drzewo zaczyna padać, obsługujący ściągacz linowy powinien oddalić się w bok (co najmniej 5 m). | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | z chwilą, gdy drzewo zaczyna padać, obsługujący ściągacz linowy powinien oddalić się w bok (co najmniej 2 m). |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | obsługujący urządzenie linowe powinien ściśle dostosować się do sygnałów podawanych przez kierującego ścinką (pilarza) | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | obsługujący urządzenie linowe musi dostosować się do sygnałów podawanych przez kierującego ścinką (pilarza) |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 60 |  | Zabrania się |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | dotykania i podchodzenia do drzew zawieszonych na linii lub urządzeniu energetycznym, będącym lub mogącym być pod napięciem | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | ściąganie drzew, zawieszonych na wyżej wymienionych obiektach, bez porozumienia z właścicielem lub dysponentem tych obiektów, oraz bez bezpośredniego nadzoru upoważnionych przez właściciela lub dysponenta osób | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | ww. prace są dozwolone w przypadkach, gdy wykonujący je upewnił się, że prace te wykona w sposób bezpieczny |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 61 |  | Drzewa rosnące w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | powinny być ścinane dwuosobowo, z zastosowaniem ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę i bloczek kierunkowy | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | mogą być ścinane jednoosobowo, bez zastosowania ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę i bloczek kierunkowy |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | mogą być ścinane jednoosobowo, bez zastosowania ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę i bloczek kierunkowy pod warunkiem upewnienia się, że prace te wykonane zostaną w sposób bezpieczny |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 62 |  | Drzewa pochylone w kierunku szlaków komunikacyjnych lub budynków |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | należy ścinać dwuosobowo z zastosowaniem bloczka kierunkowego i ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | mogą być ścinane jednoosobowo, bez zastosowania ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | mogą być ścinane jednoosobowo, bez zastosowania ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego we wciągarkę pod warunkiem upewnienia się, że prace te wykonane zostaną w sposób bezpieczny |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 63 |  | Wymień co najmniej 3 zabronione sposoby (metody, działania) ściągania drzew zawieszonych |  | 1 |  |  |
| 1.1.2. |  | a | nie wolno pracować pod zawieszonym drzewem | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | nie wolno ścinać drzewa, na którym inne jest zawieszone | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | nie wolno wchodzić na drzewo zawieszone | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | nie wolno obalać innych drzew na drzewo zawieszone | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | a | nie wolno odcinać wyrzynków z części odziomkowej drzewa zawieszonego, chyba że jest to drzewo o średnicy w miejscu ścięcia mniejszej jak 20 cm | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 64 |  | Podczas usuwania złomów i wywrotów do dyspozycji drwala powinny być |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | ciągnik zrywkowy | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | wciągarki i ściągacze linowe | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | bloczki kierunkowe, wielokrążki, bosaki, tyczki | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | ww. sprzęt jest konieczny tylko w wyjątkowych sytuacjach |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 65 |  | Podczas usuwania złomów i wywrotów należy wziąć pod uwagę |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | pilarki powinny być wyposażone w długie prowadnice pozwalające na bezpieczniejszą ścinkę i przerzynkę bez konieczności stosowania cięć złożonych | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | pilarki powinny być wyposażone w krótsze prowadnice ze względu ciężar pozwalające na bezpieczniejszą ścinkę i przerzynkę z wykorzystaniem cięć złożonych |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | do odcinania bryły korzeniowej oraz odcinania złomów zaleca się stosowanie technik z wykorzystaniem cięć sztyletowych | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | cięcia sztyletowe nie mają aż tak dużego znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 66 |  | Kierunek postępowania z pracami podczas usuwania złomów i wywrotów jest następujący |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | prace należy prowadzić na co drugiej działce | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | prace należy prowadzić na co trzeciej działce |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | na terenach równinnych należy posuwać się zgodnie z kierunkiem wywrotów | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | na terenach równinnych należy posuwać się przeciwnie do kierunkiem wywrotów |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 67 |  | Kierunek postępowania z pracami podczas usuwania złomów i wywrotów w terenach górskich jest następujący |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | przy drzewach powalonych wierzchołkami w górę stoku – całą szerokością działek | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | przy drzewach powalonych wzdłuż warstwicy należy posuwać się na działkach w górę stoku pasami kilkunastometrowej szerokości. Na pasach należy zachować kierunek wyznaczony przez powalone drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | przy drzewach powalonych wierzchołkami w dół stoku należy posuwać się pasami w górę stoku, na poszczególnych pasach należy schodzić skosem w dół | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | kolejność postępowania z pracami na działkach ma drugorzędne znaczenie |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 68 |  | W ramach prac przygotowawczych przed usuwaniem złomów i wywrotów należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | ściągnąć na ziemię złamane, zwisające gałęzie lub wierzchołki połamanych drzew za pomocą bosaka na długim trzonku | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | podjąć próbę oderwania złamanej części drzewa za pomocą ściągacza linowego lub wciągarki ciągnika | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | ściągnąć na ziemię drzewa wiszące oraz leżące na innych drzewach za pomocą ściągacza linowego lub wciągarki ciągnika | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | kolejność postępowania z pracami ww. ma drugorzędne znaczenie |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 69 |  | Podczas usuwania złomów należy przestrzegać następujących zasad |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | drzewa ze zwisającymi, złamanymi wierzchołkami należy obalać w kierunku złamanego wierzchołka | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | drzewa ze zwisającymi, złamanymi wierzchołkami należy obalać w kierunku przeciwnym do złamanego wierzchołka |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | drzewa ze wspierającymi się na ziemi lub innych drzewach złamanymi wierzchołkami należy obalać w kierunku prostopadłym do kierunku złamanego wierzchołka, a przy tym drwal podczas ścinki powinien znajdować się po przeciwnej, niż złamany wierzchołek, stronie pnia | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | drzewa ze wspierającymi się na ziemi lub innych drzewach złamanymi wierzchołkami należy obalać w kierunku równoległym do kierunku złamanego wierzchołka, a przy tym drwal podczas ścinki powinien znajdować się po przeciwnej, niż złamany wierzchołek, stronie pnia |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 70 |  | Podczas usuwania złomów należy przestrzegać następujących zasad |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | w terenach górskich drzewa stojące ze złamanymi, odpadniętymi wierzchołkami można obalać w górę stoku, jeżeli nie zagraża to zsunięciem się drzewa po jego ścince | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | drzewa zagrażające zsunięciem się w dół na łagodnych stokach należy obalać wzdłuż warstwicy; drzewa na stromych stokach oraz na skarpach – obalać w dół stoku | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | drzewa pochylone powinny być zasadniczo obalane w kierunku pochylenia | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | drzewa powinny być obalane na teren uprzednio uprzątnięty. | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 71 |  | Podczas usuwania złomów należy przestrzegać następujących zasad |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | do ścinki drzew ze złamanym, odpadniętym wierzchołkiem należy bezwzględnie stosować kliny lub tyczkę kierunkową | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | przy ścince i obalaniu złomów bramowych należy bezwzględnie stosować urządzenia linowe | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | Drzewo należy obalać w kierunku prostopadłym do kierunku wytyczonego przez złamaną część strzały. Po założeniu liny, wykonaniu wszystkich rzazów i oddaleniu się drwala na bezpieczną odległość złom bramowy należy obalić przez naciągnięcie liny | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | Przed przystąpieniem do następnych operacji należy, o ile to możliwe, wyciągnąć drzewo na wolną przestrzeń | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 72 |  | Przed przystąpieniem do odcinania wywrotu należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | za pomocą urządzenia linowego, zabezpieczyć bryłę korzeniową przed upadkiem w kierunku strzały | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | nie ma potrzeby zabezpieczania bryły korzeniowej |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | w przypadku wątpliwości co do zachowania się bryły korzeniowej w trakcie odcinania wywrotu zaleca się podparcie jej dodatkowymi podporami od strony wykrotu | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | w przypadku wątpliwości co do zachowania się bryły korzeniowej w trakcie odcinania wywrotu zaleca się wzmożoną ostrożność, ale nie ma potrzeby podparcia jej dodatkowymi podporami od strony wykrotu |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 73 |  | Jeżeli ściągnięcie drzewa zawieszonego okazało się niemożliwe przy użyciu dozwolonych sposobów i środków, którymi dysponuje drwal, powinien on: |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | przerwać pracę a w przypadku odejścia oznakować jaskrawą taśmą teren wokół zawieszonego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | zawiadomić przełożonego lub koordynatora, który powinien zapewnić możliwość bezpiecznego ściągnięcia zawieszonego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | kontynuować prace w innej części drzewostanu |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 74 |  | Wyróżnia się zawieszenia |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. |  | a | czołowe – gdy padające drzewo całą koroną oparło się o inne, stojące drzewo | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | przednie – gdy padające drzewo opiera się koroną o pień lub koronę innego drzewa poniżej wierzchołka; boczne – gdy padające drzewo oparło się gałęziami o pień lub koronę innego drzewa z boku | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | tylne – gdy padające drzewo oparło się pniem (strzałą) o koronę innego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | widlaste – gdy padające drzewo wpadło w rozwidlenia konarów innego, stojącego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 75 |  | Przed przystąpieniem do ściągania drzewa zawieszonego należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | upewnić się, że w strefie niebezpiecznej znajdują się tylko osoby uprawnione i są one poza strefą upadku drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | w przypadku zawieszenia bocznego, wskazane jest pozostawienie zawiasy na ok. 10-15 % jej długości po stronie, na którą drzewo będzie zsuwane | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | całkowicie przeciąć zawiasę | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 76 |  | Przy ściąganiu drzew zawieszonych należy przestrzegać następujących zasad |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | robotnicy (najwyżej dwóch), pracujący przy odciąganiu, podważaniu lub obracaniu odziomków drzew zawieszonych, powinni znajdować się po tej samej stronie odziomka – przeciwnej do kierunku jego przesuwania, napierając na drąg lub obracak od siebie, a nie do siebie | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | ściąganie drzew z wykorzystaniem ślizgu ogranicza wysiłek i usprawnia pracę | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | drąg powinien mieć około 3 m długości, aby zachować bezpieczną odległość robotnika od odziomka; drąg powinien być mocny i nie popękany; drąga lub obracaka nie należy w czasie pracy opierać o barki | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | w chwili, gdy drzewo zaczyna padać lub obsuwać się, robotnicy powinni puścić drąg i szybko oddalić się od spadającego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 77 |  | Przy ściąganiu drzew zawieszonych za pomocą urządzeń linowych |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | linę umieszcza się na odziomku | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | przy zawieszeniach bocznych zaleca się kilkakrotne owinięcie liny wokół odziomka, uwzględniając zamierzony kierunek obrócenia drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | kotwiczenie ściągacza linowego do drzewa pozostającego na powierzchni powinno być poprzedzone zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. za pomocą pasa transportowego) | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | zabronione jest przebywanie osób w zasięgu działania liny (wewnątrz - po stronie kąta ostrego liny) | X |  |  |  |
| 1.1.2. | 78 |  | Rozpoczęta ścinka |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | powinna być zakończona obaleniem drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie niebezpiecznej | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | nie musi być zakończona obaleniem drzewa |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 79 |  | W drzewostanach I klasy wieku (do 20 lat) |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | dopuszcza się prowadzenie ścinki bez konieczności natychmiastowego obalania drzewa zawieszonego pod warunkiem, że | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | zawieszone drzewa zostaną obalone przed końcem zmiany roboczej | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | drzewa zawieszone muszą być obalone natychmiast |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 13 |  | Rozpoczęta ścinka powinna być zakończona obaleniem drzewa |  |  |  | 1 |
| 1.1.2. |  | a | a w przypadku jego zawieszenia (bez względu na rodzaj) – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie niebezpiecznej | X |  |  |  |
| 1.1.2. |  | b | ścinka nie musi być zakończona obaleniem drzewa (wiek drzewostanu powyżej 40 lat) |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | c | a w przypadku jego zawieszenia (tylko widlastego) – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie niebezpiecznej |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.3. | Omawia naprężenia występujące w pniach drzew pochylonych i zasady postępowania z takimi drzewami. | 11 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 6 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | 80 |  | W przypadku występujących w drzewie naprężeń |  |  | 1 |  |
| 1.1.3. |  | a | pierwsze cięcie należy zakładać od strony włókien ściskanych, a końcowe – od strony włókien rozciąganych. | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | pierwsze cięcie należy zakładać od strony włókien rozciąganych, a końcowe – od strony włókien ściskanych. |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 81 |  | W przypadku drzew pochylonych występują naprężenia: |  |  | 1 |  |
| 1.1.3. |  | a | ściskające od strony pochylenia drzewa – od strony włókien ściskanych | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | rozciągające od strony przeciwnej do pochylenia drzewa – od strony włókien ściskanych. | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | w drzewach pochylonych nie występują naprężenia |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | rozciągające od strony ściskanej oraz ściskające od strony rozciąganej |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 82 |  | Drzewa silnie pochylone to takie drzewa, gdzie |  |  | 1 |  |
| 1.1.3. |  | a | odchylenie wierzchołka w rzucie pionowym mierzone do pnia przekracza 3 metry | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | odchylenie wierzchołka w rzucie pionowym mierzone do pnia przekracza 2 metry |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | odchylenie wierzchołka w rzucie pionowym mierzone do pnia przekracza 1 metr |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | żadna z powyższych odpowiedzi |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 83 |  | Drzewa silnie pochylone |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | powinny być w zasadzie obalane zgodnie z kierunkiem pochylenia | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | powinny być w zasadzie obalane w kierunku przeciwnym do pochylenia |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | powinny być w zawsze obalane przy pomocy urządzenia linowego |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 84 |  | Podczas ścinki drzewa silnie pochylonego zgodnie z kierunkiem pochylenia należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | wykonać dwa rzazy podcinające klinowe boczne tak, by punkt styku cięć był zgodny z kierunkiem pochylenia drzewa, a kąt między nimi wynosił ok. 900 | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | jeżeli średnica pnia jest większa od użytecznej długości prowadnicy, wykonać boczne cięcie (cięcia) skracające | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | punkt styku rzazów podcinających musi zawierać się w drewnie starszym posiadającym bardziej łamliwe włókna – cofnięcie o ok. 1/10 średnicy pnia | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | rzaz ścinający wykonać szybkim cięciem z możliwie wyprostowanej pozycji ciała, stojąc z boku drzewa, daleko od pnia – cięcie prowadzić od tyłu drzewa w kierunku obalania z zachowaniem progu bezpieczeństwa, z chwilą zaznaczenia obalania drzewa natychmiast się oddalić | X |  |  |  |
| 1.1.3. | 85 |  | Ścinka drzew silnie pochylonych zgodnie z kierunkiem obalania z zastosowaniem metody „przez kliny” jest |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | zalecana dla drzew liściastych | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | zalecana dla drzew iglastych |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | zalecana dla drzew tylko o dużych rozmiarach |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 87 |  | Ścinka i obalanie drzew lekko pochylonych przeciwnie do kierunku obalania o średnicy mniejszej od użytecznej długości prowadnicy |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | wykonać rzaz ścinający całą długością prowadnicy, zabezpieczyć go klinem z jednej strony, prowadzić rzaz ścinający aż do uformowania prawidłowej zawiasy, zabezpieczyć klinem z drugiej strony | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | wykonać płytki rzaz podcinający | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | skrócić zawiasę i obalić drzewo klinami | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | kolejność rzazów ścinającego i podcinającego w poprzednich odpowiedziach jest nieodpowiednia |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 88 |  | Ścinka i obalanie drzew lekko pochylonych przeciwnie do kierunku obalania o średnicy większej niż użyteczna długość prowadnicy |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | wykonać rzaz ścinający z jednej strony drzewa; zabezpieczyć go klinem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | wykonać rzaz ścinający z drugiej strony drzewa; również zabezpieczyć go klinem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | wykonać płytki rzaz podcinający | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | dalsze wykonywanie rzazu ścinającego prowadzić w kierunku zawiasy z jednoczesnym pobijaniem klinów aż do momentu wyprostowania drzewa, skrócić zawiasę i obalić drzewo klinami | X |  |  |  |
| 1.1.3. | 89 |  | Ścinka i obalanie drzew lekko pochylonych przeciwnie do kierunku obalania o średnicy większej niż dwie użyteczne długości prowadnicy (które stwierdzenia poniżej są prawidłowe) |  |  |  | 1 |
| 1.1.3. |  | a | wykonać rzaz ścinający z jednej strony drzewa; zabezpieczyć go klinem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | wykonać rzaz ścinający z drugiej strony drzewa; również zabezpieczyć go klinem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | wykonać płytki rzaz podcinający oraz na wysokości rzazu ścinającego wykonać cięcie dordzeniowe (sercowe) | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | dalsze wykonywanie rzazu ścinającego prowadzić w kierunku zawiasy z jednoczesnym pobijaniem klinów aż do momentu wyprostowania drzewa, skrócić zawiasę i obalić drzewo klinami | X |  |  |  |
| 1.1.3. | 90 |  | Ścinka drzew pochylonych i silnie pochylonych w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku obalania (które stwierdzenia poniżej są prawidłowe) |  |  | 1 |  |
| 1.1.3. |  | a | musi być wykonywana z zastosowaniem ściągacza linowego lub ciągnika z wciągarką linową, z użyciem bloczków kierunkowych oraz | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | zamocować linę na drzewie, możliwie wysoko i wstępnie ją naciągnąć, rozpocząć rzaz ścinający – po zagłębieniu prowadnicy wprowadzić kliny celem zabezpieczenia prowadnicy przed zakleszczeniem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | dalsze prowadzenie rzazu ścinającego na głębokość ok. 1/2 średnicy drzewa, rozłożyć na kilka etapów, po każdym z nich mocno pobijać kliny chroniąc prowadnicę przed zakleszczeniem | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | wykonać płytki rzaz podcinający, dalsze wykonywanie rzazu ścinającego do momentu uformowania zawiasy prowadzić krótkimi etapami kończonymi pobijaniem klinów i naciąganiem liny, aż do wyprostowania drzewa, skrócić zawiasę i obalić drzewo przy pomocy urządzenia linowego. | X |  |  |  |
| 1.1.3. | 91 |  | Ścinka drzew pochylonych w bok od kierunku obalania |  |  | 1 |  |
| 1.1.3. |  | a | rzaz ścinający należy wykonać cięciem sztyletowym, rozpoczynając od strony włókien ściskanych (od kierunku pochylenia) i prowadzić go w kierunku strony rozciąganej, zakładając kliny po stronie ściskanej i podbijając je | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | b | po stronie rozciąganej (przeciwnej do pochylenia) należy zastosować szerszą zawiasę i nie wolno jej skracać | X |  |  |  |
| 1.1.3. |  | c | po stronie ściskanej (zgodnej z pochyleniem) należy zastosować szerszą zawiasę i trzeba ją skrócić |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.4. | Wymienia warunki, w których nie można ścinać i obalać drzew. | 10 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 5 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | 92 |  | Niedopuszczalne jest prowadzenie prac |  |  | 1 |  |
| 1.1.4. |  | a | podczas ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, okiści śniegowo-lodowej, gradu, w gęstej mgle i wiatru na tyle silnego, że może on wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania drzew, powodować przedwczesne obalanie, pękanie drzew i konarów lub stanowić inne, szczególne zagrożenie dla przebywających osób | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | przy temperaturze powietrza poniżej minus 20 stopni C | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | po zapadnięciu zmroku | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | odpowiedzi a i b są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 93 |  | Zabrania się podejmowania pracy przy ścince i wyróbce drewna z zastosowaniem pilarek bez |  |  |  | 1 |
| 1.1.4. |  | a | kompletnej ochrony głowy (hełm ochronny), ochrony twarzy i oczu (przyłbice, gogle) ochrony słuchu (wkładki/nauszniki przeciwhałasowe), ochrony rąk (rękawice ochronne), | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | ochrony nóg (spodnie/nogawice z wkładką przeciwprzecięciową, trzewiki z ochroną przed przecięciem i osłoną palców) | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | odzieży z elementami w kolorze ostrzegawczym | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | odpowiedź tylko b i c łącznie jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 94 |  | Prowadzenie prac w pobliżu obiektów innej własności (zabudowania, linie energetyczne, drogi publiczne, itp.) bez wiedzy właściciela lub zarządcy, w sytuacji zagrożenia zniszczeniem, uszkodzeniem tych obiektów lub innym nieprzewidzianym skutkiem jest |  |  |  | 1 |
| 1.1.4. |  | a | dozwolone |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | zabronione | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | jest dozwolone tylko w przypadku zapewnienia o niewyrządzeniu szkody bez powiadomienia właściciela lub zarządcy |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 95 |  | Zabrania się ścinki i obalania drzew |  |  | 1 |  |
| 1.1.4. |  | a | znajdujących się w zasięgu linii i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, szlaków komunikacyjnych i budynków bez porozumienia z właścicielem lub dysponentem tych linii lub urządzeń | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | wykonywania tych prac bez bezpośredniego nadzoru osób upoważnionych przez właściciela lub dysponenta tych obiektów | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | bez powiadomienia instytucji nadzorujących tego typu prace |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 210 |  | Nie można ścinać i obalać drzew w przypadku |  |  | 1 |  |
| 1.1.4. |  | a | braku kompletnego hełmu ochronnego | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | braku obuwia z wkładką przeciwprzecięciową | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | braku spodni z wkładką przeciwprzecięciową | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | braku kurtki z wkładką przeciwprzecięciową |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 211 |  | Nie można ścinać i obala drzew w warunkach: |  |  |  | 1 |
| 1.1.4. |  | a | silnego nasłonecznienia powierzchni roboczej |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | wysokiej temperatury powietrza powyżej 30°C |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | silnego wiatru mogącego zmienić założony kierunek obalania drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | wysokiej wilgotności powietrza powyżej 65% |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 212 |  | Warunkiem nieprzystąpienia do ścinki i obalania drzew może być: |  |  | 1 |  |
| 1.1.4. |  | a | nieposiadanie pilarki wyposażonej w piłę niskoprofilową |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | nieposiadanie pilarki wyposażonej w tzw. prowadnicę „bezpieczną” |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | nieposiadanie pilarki ze sprawnym hamulcem bezwładnościowym | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | nieposiadanie pilarki ze sprawnym układem smarowania piły łańcuchowej |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 213 |  | Nie można rozpoczynać ścinki bez wcześniejszego: |  |  |  | 1 |
| 1.1.4. |  | a | wydania okrzyku „uwaga ścinka!” |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | oznaczenia miejsca ścinki za pomocą taśmy ostrzegawczej, np. biało-czerwonej |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | zlustrowania przedpola z uwagi na osoby postronne i zwierzęta | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | zawiadomienia osoby będącej przedstawicielem właściciela terenu |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 214 |  | Nie można rozpocząć obalania drzewa bez wcześniejszego: |  |  |  | 1 |
| 1.1.4. |  | a | wydania okrzyku „uwaga!” | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | umieszczenia w rzazie ścinającym co najmniej trzech klinów |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | pobicia umieszczonych w rzazie ścinającym klinów |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | usunięcia z rzazu ścinającego prowadnicy pilarki |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 215 |  | Podczas obalania drzewa pilarz powinien: |  |  | 1 |  |
| 1.1.4. |  | a | odejść od drzewa na bezpieczną odległość co najmniej 3 m |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | b | odejść od drzewa na bezpieczną odległość co najmniej 5 m (+) | X |  |  |  |
| 1.1.4. |  | c | zostać przy drzewie kontrolując jego kierunek obalania |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | d | zostać przy drzewie i pobijać kliny aż do całkowitego obalenia drzewa |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.5. | Opisuje zagrożenia związane z czynnością okrzesywania drzew wynikające m.in. ze stawania na pniu okrzesywanego drzewa, opierania stopy o pień okrzesywanego drzewa, stawania okrakiem nad okrzesywanym drzewem, odcinania gałęzi i sęków końcówką prowadnicy pilarki łańcuchowej, odcinania gałęzi niewidocznych i niedostępnych (np. ukrytych w śniegu), chodzenia w trakcie wykonywania cięcia, trzymania uruchomionej pilarki łańcuchowej tylko za uchwyt sterujący, odcinania gałęzi od strony włókien ściskanych mogących spowodować zakleszczenie prowadnicy pilarki łańcuchowej, wyszarpywania zakleszczonej prowadnicy z rzazu, odcinania gałęzi naprężonych przed usunięciem naprężenia, pracy urządzeniem tnącym pilarki łańcuchowej powyżej barków drwala-pilarza, skracania gałęzi naprężonej, stojąc po wypukłej stronie jej wygięcia, obracania drzew przy użyciu siekiery, stawania na stoku poniżej okrzesywanego drzewa oraz okrzesywania drzewa w sytuacji, gdy zostało obalone wierzchołkiem w górę stoku. | 18 pytań, w tym - 1 podstawowe - 8 obligatoryjnych - 9 fakultatywnych | W teście pojawiają się zawsze pytania oznaczone w kolumnie „Zawsze występuje”. Dla kryterium 1.1.5. jest to pytanie nr 112. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako obligatoryjne W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | 96 |  | Okrzesywanie drzewa |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | może odbywać się dopiero po uprzednim jego obaleniu | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | w przypadku złomów i wywrotów możliwe jest okrzesywanie drzew nie leżących na ziemi, jeżeli spowoduje to zmniejszenie naprężeń | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | powinien wykonywać tylko jeden drwal | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | tylko odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 97 |  | Technika okrzesywania zależy od |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | rodzaju drzewa (iglaste/liściaste), jego masy | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | rozmieszczenia gałęzi, ich dostępności i grubości | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | występujących w drewnie naprężeń ściskających i rozciągających | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | położenia drzewa w stosunku do podłoża (uniesienie nad ziemią), warunków terenowych i sytuacyjnych | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 98 |  | Przed przystąpieniem do okrzesywania drwal powinien |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | sprawdzić położenie drzewa w celu zlokalizowania zagrożeń - jeśli drzewo grozi obsunięciem się lub stoczeniem, przed rozpoczęciem okrzesywania należy je zabezpieczyć | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | sprawdzić, czy i na jakich gałęziach opiera się obalone drzewo (szczególnie ważne w przypadku gatunków liściastych) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | przestrzegać zasady zbliżania się do odcinanej gałęzi od strony rozwartego kąta jej osadzenia (z wyjątkiem konieczności okrzesywania od wierzchołka) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | ww. zasady nie mają znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 99 |  | Podczas okrzesywania zabrania się: |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | odłamywania gałęzi i sęków | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | stawania na drzewie, opierania stopy o drzewo, stawania okrakiem nad drzewem | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | odcinania gałęzi i sęków końcówką prowadnicy | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | odcinania gałęzi niewidocznych i niedostępnych (np. ukrytych w śniegu) | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 100 |  | Podczas okrzesywania zabrania się: |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | chodzenia w trakcie wykonywania cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | trzymania uruchomionej pilarki tylko za uchwyt sterujący | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | odcinania gałęzi od strony włókien ściskanych mogących spowodować zakleszczenie prowadnicy, odcinania gałęzi naprężonych przed usunięciem naprężenia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | wyszarpywania zakleszczonej prowadnicy z rzazu | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 101 |  | Podczas okrzesywania zabrania się: |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | pracy urządzeniem tnącym pilarki powyżej barków pilarza | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | skracania gałęzi naprężonej stojąc po wypukłej stronie jej wygięcia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | obracania drzewa przy użyciu siekiery | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | na stoku, stawania poniżej okrzesywanego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 102 |  | Kierunek przesuwania się drwala przy okrzesywaniu drzew |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | na powierzchni równej winien przebiegać od odziomka do wierzchołka | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | na stokach przy obalaniu drzew w dół stoku należy postępować z okrzesywaniem od odziomka do wierzchołka | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | na stokach przy obalaniu drzew wzdłuż warstwicy należy okrzesywać je stojąc powyżej okrzesywanego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | na stokach przy obalaniu drzew w górę stoku należy okrzesywać je od wierzchołka do odziomka | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 103 |  | Podczas okrzesywania drzew pilarką należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | w miarę możliwości używać pilarek lekkich, stosować zasadę opierania pilarki o strzałę lub na udzie | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | utrzymywać wyprostowany kręgosłup, unikać wymuszonej pozycji ciała, zachować bezpieczną postawę – stać pewnie na rozstawionych nogach, pilarkę trzymać blisko ciała | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość urządzenia tnącego od nóg, szczególnie ważne w przypadku wykonywania cięcia z góry, po stronie operatora | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | zachować szczególną ostrożność, by końcówką prowadnicy nie uderzyć w ukryte kłody, gałęzie lub inne przeszkody, które mogą spowodować odbicie | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 104 |  | Podczas okrzesywania drzew pilarką należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | w czasie przechodzenia włączyć hamulec bezpieczeństwa lub trzymać pilarkę urządzeniem tnącym po przeciwnej stronie pnia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | przed odcięciem gałęzi usunąć naprężenia: przez skrócenie gałęzi, wykonanie kilku płytkich nacięć w miejscu naprężenia lub przez obrócenie drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | przy odcinaniu gałęzi i sęków z drzew grubszych (powyżej 50 cm średnicy w miejscu odcinania) drwal powinien ustawić się po tej samej stronie strzały, po której znajduje się odcinana gałąź | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | w przypadku gałęzi o znacznej grubości (szczególnie gatunków liściastych) pierwsze cięcie powinno być prostopadłe, z zastosowaniem dwóch rzazów (podcinający i ścinający), z uwzględnieniem występującego naprężenia ściskającego i rozciągającego | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 105 |  | Podczas okrzesywania zaleca się: |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | do odcinania cieńszych gałęzi stosowanie siekiery | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | przy odcinaniu siekierą gałęzi i sęków z drzew o średnicy poniżej 50 cm w miejscu cięcia drwal powinien ustawić się po przeciwnej stronie strzały drzewa, w stosunku do odcinanej gałęzi lub sęka | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | przy drzewach o średnicy powyżej 50 cm okrzesując siekierą drwal powinien stać po stronie okrzesywanego sęka lub gałęzi, zajmując pozycję na wysokości odcinanej gałęzi | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | okrzesywanie wałków o długości do 1,5 m wykonuje się wyłącznie siekierą, wałek powinien być oparty o podłoże w pozycji pionowej (lub zbliżonej) i podtrzymywany jedną ręką, odcinanie sęków należy prowadzić od połowy długości wałka w dół a następnie odwrócić go | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 106 |  | W drzewostanach iglastych do 40 lat |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | dopuszcza się okrzesywanie drzew podniesionych za pomocą widełek lub podwieszonego drąga (np. na pasach lub linach), które służą jako podpora dla drzew okrzesywanych | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | za pomocą ww. urządzeń należy utrzymać okrzesywane drzewo na wysokości od pasa do kolan | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | każde okrzesane drzewo leżące na podporze może być wykorzystane jako podpora dla kolejnego drzewa przeznaczonego do ścinki i okrzesania | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | okrzesywanie wykonuje się wyłącznie, gdy drzewo całą długością spoczywa na podłożu |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 107 |  | Do okrzesywania drzew przy użyciu pilarki zaleca się technikę |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | wahadłową | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | dźwigniową | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | mieszaną | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | tylko odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 108 |  | Technikę wahadłową przy okrzesywaniu stosujemy |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | przy okrzesywaniu cienkich gałęzi ułożonych w gęstych okółkach | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | przy okrzesywaniu grubszych gałęzi ułożonych w rzadkich okółkach |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | technika wahadłowa bazuje na trzech długich ruchach (80-100 cm), z których pierwszy rozpoczyna się po stronie operatora | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | okrzesanie dolnej strony strzały może nastąpić w czwartym ruchu, jeżeli gałęzie są widoczne i dostępne, w przeciwnym razie okrzesywanie należy przeprowadzić po obróceniu drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 109 |  | Przy technice wahadłowej przy okrzesywaniu stosujemy następujące zasady |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | cięcia wykonywane są z zasady górną stroną prowadnicy | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | dopuszcza się cięcie dolną stroną prowadnicy sęków i gałęzi występujących w górnej strefie okrzesywanego okółka | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | zasada opierania pilarki o strzałę ma tu ograniczone zastosowanie | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | zasada opierania pilarki o strzałę ma tu duże zastosowanie |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 110 |  | Technikę przy okrzesywaniu dźwigniową stosujemy |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | przy okrzesywaniu grubszych gałęzi ułożonych w rzadszych okółkach | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | przy okrzesywaniu cieńszych gałęzi ułożonych w gęstych okółkach |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | gdzie podstawową zasadą jest stosowanie dźwigni poprzez opieranie pilarki w odpowiednich miejscach o pień drzewa i/lub nogę pilarza | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | tak, że cięcia prowadzone są etapowo górną i dolną stroną prowadnicy, a pilarka w maksymalny sposób winna być opierana o drzewo lub nogę pilarza | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 112 |  | Wymień co najmniej 6 zabronionych czynności (zachowań) podczas okrzesywania drzewa |  | 1 |  |  |
| 1.1.5. |  | a | trzymania uruchomionej pilarki tylko za uchwyt tylny (sterujący) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | stawania na drzewie, opierania stopy o drzewo, stawania okrakiem nad drzewem | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | odcinania gałęzi i sęków końcówką prowadnicy (odbicie!!) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | odcinania gałęzi niewidocznych i niedostępnych (np. ukrytych w śniegu) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | e | chodzenia w trakcie wykonywania cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | f | odłamywania gałęzi i sęków (nogą, piętą) | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | g | odcinania gałęzi od strony włókien ściskanych mogących spowodować zakleszczenie prowadnicy | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | h | wyszarpywania zakleszczonej prowadnicy z rzazu | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | i | odcinania gałęzi naprężonych przed usunięciem naprężenia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | j | pracy urządzeniem tnącym pilarki powyżej barków pilarza | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | k | skracania gałęzi naprężonej stojąc po wypukłej stronie jej wygięcia | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | l | obracania drzewa przy użyciu siekiery | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | m | na stoku, stawania poniżej okrzesywanego drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.5. | 113 |  | W przypadku zakleszczenia pilarki w rzazie należy |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. |  | a | jak najszybciej uwolnić pilarkę poprzez np. wyszarpnięcie |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | przycisnąć przyspiesznik w celu przecięcia drewna |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | natychmiast zatrzymać urządzenie tnące, a w razie potrzeby wyłączyć silnik | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | odpowiedź a i b jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.5. | 114 |  | W przypadku zakleszczenia pilarki w rzazie |  |  |  | 1 |
| 1.1.5. |  | a | wyszarpywanie pilarki z rzazu jest metodą na jej uwolnienie |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | b | wyszarpywanie pilarki z rzazu jest niedopuszczalne | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | c | należy odkręcić urządzenie tnące i udać się po pomoc | X |  |  |  |
| 1.1.5. |  | d | zakleszczenia należy usuwać klinami, przez podważenie drewna lub inną techniką zachowując zasady bezpieczeństwa pracy | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.6. | Opisuje zagrożenia związane z czynnością przerzynki drewna wynikające m.in. z możliwości obsunięcia lub toczenia się przerzynanego pnia, pozostawienia gałęzi lub sęków podczas przerzynki w miejscu zakładania rzazu pionowego, niewłaściwej oceny naprężeń pnia oraz niewłaściwego ustawienia się drwala-pilarza w przypadku ułożenia pnia wzdłuż warstwicy stoku. | 15 pytań, w tym - 7 obligatoryjnych - 8 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | 115 |  | Przed rozpoczęciem przerzynki należy |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | Sprawdzić, czy drewno nie zagraża obsunięciem się lub stoczeniem, a w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczyć je w bliskim sąsiedztwie przyszłego rzazu, przez wbicie mocnych kołków lub podłożenie klinów | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | usunąć gałęzie i śnieg z miejsc zakładania rzazu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | dokonać oceny naprężeń występujących w strzale | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | znajdować się powyżej drewna, jeżeli drewno leży na stoku wzdłuż warstwicy | X |  |  |  |
| 1.1.6. | 116 |  | W czasie przerzynki |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | nie należy dopuszczać do powstawania zakleszczeń | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | w przypadku zakleszczenia nie należy wyszarpywać pilarki z rzazu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | należy wyłączyć silnik i uwolnić pilarkę poprzez wbicie klina w rzaz lub podniesienie (np. gałąź, wierzchołek) / podważenie drążkiem (w przypadku większych rozmiarów drewna) | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | i zakleszczenia należy uruchomić manetkę gazu i wyszarpnąć pilarkę z rzazu |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 117 |  | W przypadku przerzynki drewna słabo naprężonego o włóknach ściskanych od dołu |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie wykonujemy od dołu do ok 1/3 średnicy pnia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy z góry |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie wykonujemy z góry | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | drugie cięcie wykonujemy od dołu |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 118 |  | W przypadku przerzynki drewna słabo naprężonego o włóknach ściskanych od góry |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie wykonujemy od góry do ok 1/3 średnicy pnia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy od dołu |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie wykonujemy od dołu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | drugie cięcie wykonujemy od góry |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 119 |  | W przypadku przerzynki drewna mocno naprężonego o włóknach ściskanych od dołu |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie wykonujemy od dołu do ok 1/4 średnicy pnia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy z góry |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie sztyletowe prowadzone od górnej części do dołu z pozostawieniem nieprzeciętych włókien od góry pnia oraz pozostawieniem niedopiłu szerokości ok. 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia, w dolnej części pnia (na styku z pierwszym rzazem) ostatnie 3 cięcie od góry przecięcie włókien przytrzymujących oraz niedopiłu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | drugie cięcie wykonujemy od dołu |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 120 |  | W przypadku przerzynki drewna mocno naprężonego o włóknach ściskanych od góry |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie wykonujemy od góry do ok 1/4 średnicy pnia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy z dołu |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie sztyletowe prowadzone od dolnej części do góry z pozostawieniem nieprzeciętych włókien od dołu pnia oraz pozostawieniem niedopiłu szerokości ok. 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia, w górnej części pnia (na styku z 1 - ym rzazem) ostatnie 3 cięcie od dołu przecięcie włókien przytrzymujących oraz niedopiłu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | drugie cięcie wykonujemy od góry |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 121 |  | Przerzynkę drewna o średnicy większej od użytecznej długości prowadnicy, w którym włókna ściskane znajdują się po górnej stronie strzały wykonujemy w następujący sposób |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie pionowe z boku pnia (pilarz znajduje się po drugiej stronie pnia względem cięcia) do głębokości pozwalającej na zejście się rzazów w kolejnych cięciach | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy z dołu |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie wykonujemy prostopadle do pierwszego z góry na odpowiednią głębokość, korpus pilarki ustawiony po drugiej stronie pnia względem pierwszego cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | trzecie cięcie wykonujemy po tej samej stronie pnia co drugie, od dołu aż do przecięcia wszystkich włókien | X |  |  |  |
| 1.1.6. | 122 |  | Przerzynkę drewna o średnicy większej od użytecznej długości prowadnicy, w którym włókna ściskane znajdują się po dolnej stronie strzały wykonujemy w następujący sposób |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | pierwsze cięcie pionowe z boku pnia (pilarz znajduje się po drugiej stronie pnia względem cięcia) do głębokości pozwalającej na zejście się rzazów w kolejnych cięciach | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pierwsze cięcie wykonujemy z góry |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drugie cięcie wykonujemy prostopadle do pierwszego z góry (na głębokość prowadnicy), korpus pilarki ustawiony po drugiej stronie pnia względem pierwszego cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | trzecie cięcie wykonujemy po tej samej stronie pnia co drugie cięcie, od dołu na odpowiednią głębokość, czwarte ostatnie cięcie z góry jako kontynuacja drugiego cięcia aż do przecięcia wszystkich włókien | X |  |  |  |
| 1.1.6. | 123 |  | Wykonując przerzynkę drewna należy pamiętać o tym, że |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | cięcie sztyletowe należy prowadzić od strony włókien rozciąganych w kierunku włókien ściskanych, pozostawiając niedopił szerokości ok. 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | cięcie sztyletowe należy prowadzić od strony włókien ściskanych w kierunku włókien rozciąganych |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | drewno należy przecinać całą długością prowadnicy | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | drewno należy przecinać końcówką prowadnicy |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 124 |  | Wykonując przerzynkę drewna należy pamiętać o tym, że |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | cięcie od dołu powinno być, w koniecznych przypadkach, poprzedzone przygotowaniem podkopu zapobiegającego dotykaniu elementami tnącymi ziemi, kamieni | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | cięcie od dołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wykonywane bez uprzedniego przygotowania np. podkopu zapobiegającego dotykaniu elementami tnącymi ziemi, kamieni |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia tnącego z innymi elementami poza przerzynanym drewnem | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | kontakt urządzenia tnącego z innymi elementami poza przerzynanym drewnem nie ma znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 125 |  | Cięcie drewna na mygłach musi uwzględniać zasady |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | dopuszczalne jest do wysokości 1 m, pod warunkiem upewnienia się, że mygła nie grozi rozsunięciem | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | pilarz musi stać na ziemi (nie może stać na mygle) | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | należy unikać przerzynki pojedynczych sztuk końcówką prowadnicy | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | nie wolno prowadzić przerzynki jeśli w mygle znajdują się sztuki skrzyżowane | X |  |  |  |
| 1.1.6. | 126 |  | W przypadku bocznego wygięcia strzały drwal wykonujący cięcie powinien |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | znajdować się po wklęsłej stronie wygięcia | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | znajdować się po wypukłej stronie wygięcia |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | w przypadku dużych naprężeń bocznych dopuszcza się stosowanie rzazu w kształcie litery „V” | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | w przypadku dużych naprężeń bocznych nie dopuszcza się stosowanie rzazu w kształcie litery „V” |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 127 |  | Prawidłowe sposoby przerzynki drewna naprężonego |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | w przypadku drewna nie wykazującego naprężeń można dokonać przerzynki jednym rzazem | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | w przypadku drewna naprężonego konieczne jest zakładanie pierwszego cięcia od strony włókien ściskanych i prowadzenie go do momentu zaciskania piły, a końcowego cięcia – od włókien rozciąganych. | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | przy cięciu drewna wykazującego małe naprężenia należy stosować dwa rzazy, przy czym: a) jeżeli drugi rzaz (kończący cięcie) wypada od góry, należy przesunąć go w kierunku wierzchołka o 2-5 cm w stosunku do rzazu pierwszego | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | jeżeli rzaz drugi (kończący cięcie) wypada od dołu, należy przesunąć go o 2-5 cm w stronę odziomka w stosunku do rzazu pierwszego, założonego od góry | X |  |  |  |
| 1.1.6. | 128 |  | Przystąpienie do cięcia drewna jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy |  |  | 1 |  |
| 1.1.6. |  | a | urządzenie tnące jest już w ruchu | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | urządzenie tnące jest unieruchomione |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.6. | 129 |  | Przed dotknięciem piłą łańcuchową drewna należy, oprzeć o nie ostrogę (zderzak oporowy zębaty) |  |  |  | 1 |
| 1.1.6. |  | a | tak, jeśli to możliwe | X |  |  |  |
| 1.1.6. |  | b | nie |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | c | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.7. | Demonstruje zasady ergonomii pracy związane z pozycją ciała podczas pracy pilarką łańcuchową (pozycja robocza), ułożeniem dłoni na uchwytach pilarki łańcuchowej (uchwyt podtrzymujący i sterujący), dźwiganiem i przemieszczaniem ciężarów. | 7 pytań, w tym - 3 obligatoryjne - 4 fakultatywne | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | 130 |  | Podczas pracy pilarką uchwyt podtrzymujący (przedni) musi być trzymany |  |  | 1 |  |
| 1.1.7. |  | a | tak aby kciuk znajdował się prostopadle do pozostałych palców (równolegle do osi uchwytu) |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | tak, aby kciuk obejmował uchwyt przeciwstawnie do pozostałych palców | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | w sposób dowolny |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.7. | 185 |  | Dopuszcza się uruchamianie pilarki następującymi sposobami |  |  |  | 1 |
| 1.1.7. |  | a | stojącej na ziemi, prawa noga na dolnej poszerzonej części tylnego uchwytu, lewa ręka przytrzymująca przedni uchwyt pilarki | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | przytrzymywanej między udami, lewa ręka trzymająca przedni uchwyt pilarki | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | trzymając lewą ręką tylko za uchwyt przedni |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.7. | 186 |  | W chwili uruchomienia silnika piła łańcuchowa |  |  |  | 1 |
| 1.1.7. |  | a | może dotykać do podłoża |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | nie może dotykać do żadnego przedmiotu | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | nie ma znaczenia czego dotyka |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.7. | 201 |  | Podczas ręcznego przenoszenia i układania drewna nie wolno |  |  | 1 |  |
| 1.1.7. |  | a | przenosić drewna za pomocą siekiery | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | ręcznie ładować na pojazdy i mygłować drewna wielkowymiarowego | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | ładować i układać drewna na wysokość powyżej 1,5 m od podłoża, na którym stoi pracownik | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | przebywać pracownikom pomiędzy legarami podczas wtaczania drewna na mygłę lub pojazd | X |  |  |  |
| 1.1.7. | 202 |  | Wskaż prawidłowe odpowiedzi związane z przenoszeniem drewna przez mężczyzn |  |  |  | 1 |
| 1.1.7. |  | a | nie wolno przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania przez jednego pracownika, tj. 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | niedopuszczalne jest ręczne prze noszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | do ręcznego przenoszenia drew na należy stosować przeznaczone do tego celu narzędzia pomocnicze (haki, kleszcze, capiny itp.) | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg dopuszczalne jest na odległość przekraczającą 25 m |  |  |  |  |
| 1.1.7. | 203 |  | Wskaż właściwe zasady podczas podnoszenia i dźwigania ciężkich przedmiotów |  |  |  | 1 |
| 1.1.7. |  | a | nie należy podnosić ciężaru pochylając się do przodu. | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | podnosząc ciężar należy zgiąć biodra i kolana, aby przykucnąć, następnie trzymając ciężar blisko ciała i wyprostować nogi, aby go podnieść | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | nie podnosić ciężkiego przedmiotu powyżej poziomu ramion | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | unikać obracania się lub skręcania ciała podczas podnoszenia lub trzymania ciężkiego przedmiotu | X |  |  |  |
| 1.1.7. | 204 |  | Wskaż elementy prawidłowej postawy podczas przerzynki drewna pilarką |  |  | 1 |  |
| 1.1.7. |  | a | postawa ciała powinna być wyprostowana, z nogami rozstawionymi na szerokość barków, aby zapewnić stabilność. Lewa stopa powinna być lekko wysunięta do przodu, a kolana lekko zgięte, co odciąża kręgosłup | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | b | najbardziej ergonomiczną postawą jest takie ułożenie ciała, aby pilarka znajdowała się powyżej linii ramion |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | c | pilarkę należy trzymać obiema rękami, obejmując kciukami uchwyty. Kciuk lewej ręki powinien być pod przednim uchwytem, aby zmniejszyć ryzyko odbicia | X |  |  |  |
| 1.1.7. |  | d | podczas cięcia nie należy podnosić pilarki powyżej linii ramion i unikać cięcia końcówką prowadnicy | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.8. | Wymienia środki ochrony indywidualnej wraz ze wskazaniem okresów ich używalności i parametrów, m.in. wkładki przeciw przecięciowe, kompletne kaski ochronne. | 9 pytań, w tym - 4 obligatoryjne - 5 fakultatywnych UWAGA - 9 pytań powtórzonych z pkt 9 | W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –2 pytania z kryterium. UWAGA – w tym przypadku wprowadzić dodatkowo sprawdzić, aby pytania w pkt 8 i 9 nie powtarzały się. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. | 131 |  | Do pracy z użyciem pilarki łańcuchowej można przystąpić będąc wyposażonym w |  |  | 1 |  |
| 1.1.8. |  | a | hełm ochronny spełniający wymagania określone w normach związanych | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | ochronniki słuchu i twarzy w tym oczu | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | ochronę dłoni, nóg i stóp | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | ubranie w kolorze kontrastującym z otoczeniem (kolorze ostrzegawczym) | X |  |  |  |
| 1.1.8. | 132 |  | Kompletny hełm ochronny do pracy z użyciem pilarki łańcuchowej zawiera |  |  | 1 |  |
| 1.1.8. |  | a | skorupę ochronną głowy z oznaczeniem daty produkcji i/lub możliwością identyfikacji okresu przydatności (instrukcja obsługi) zgodnie z normami związanymi | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | w odpowiedniej odległości od skorupy zamocowaną uprząż z regulacją rozmiaru | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | nauszniki ochronne zamontowane na hełmie | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | siatkę chroniącą twarz i oczy zamontowaną na hełmie | X |  |  |  |
| 1.1.8. | 133 |  | Hełm ochronny z widocznymi śladami uszkodzenia |  |  |  | 1 |
| 1.1.8. |  | a | należy wymienić na nowy | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | należy naprawić |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | należy w dalszym ciągu użytkować |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | należy w dalszym ciągu użytkować i uważać, aby nie uległ całkowitemu uszkodzeniu |  |  |  |  |
| 1.1.8. | 134 |  | Do elementów ochrony nóg przed przecięciem zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.8. |  | a | spodnie lub nogawice z wkładką ochronną o klasie ochrony min. 1 (20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową, spełniające wymagania określone w normach związanych z widocznym znakiem graficznym informującym o klasie ochrony | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | spodnie lub nogawice z wkładką ochronną o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | spodnie lub nogawice bez wkładki ochronnej |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | spodnie robocze wyposażone we wzmocnienia w przedniej części nogawek |  |  |  |  |
| 1.1.8. | 135 |  | Do elementów ochrony stóp przed przygnieceniem i przecięciem zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.8. |  | a | buty z ochroną palców (nosek zabezpieczający) i wkładką przeciwprzecięciową w przedniej części butów o klasie ochrony min. 1 (20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową spełniające wymagania określone w normach związanych z widocznym znakiem graficznym informującym o klasie ochrony | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | buty z ochroną palców (nosek zabezpieczający) |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | buty z wkładką przeciwprzecięciową w przedniej części butów o klasie ochrony min. 1 (min. 20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | buty robocze wyposażone we wzmocnienia w przedniej części |  |  |  |  |
| 1.1.8. | 136 |  | Elementy ochrony nóg lub stóp z widocznymi śladami uszkodzenia tj. przecięcie włókien zabezpieczających przed okaleczeniem/przecięciem |  |  |  | 1 |
| 1.1.8. |  | a | należy wymienić na nowe | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | należy naprawić |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | należy w dalszym ciągu użytkować |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | należy w dalszym ciągu użytkować i uważać, aby nie uległy całkowitemu uszkodzeniu |  |  |  |  |
| 1.1.8. | 137 |  | Do elementów ochrony dłoni przy pracy pilarką łańcuchową zaliczamy |  |  | 1 |  |
| 1.1.8. |  | a | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy lub rękawic o klasie ochrony min. 1 (20 m/s), spełniające wymagania normy związanej | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy/rękawic o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy/rękawic o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) oraz z wkładką antywibracyjną po wewnętrznej stronie rękawic | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | rękawice robocze najlepiej skórzane spełniające wymagania normy związanej | X |  |  |  |
| 1.1.8. | 138 |  | Do obowiązkowych elementów ochrony indywidualnej zaliczamy |  |  | 1 |  |
| 1.1.8. |  | a | apteczkę pierwszej pomocy jako obowiązkowe wyposażenie pilarza na powierzchni roboczej | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | opatrunek osobisty | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | okulary przeciwodbłyskowe z polaryzacją |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | repelenty przeciw owadom |  |  |  |  |
| 1.1.8. | 139 |  | Lekceważenie stosowania Środków Ochrony Indywidualnej, tj. prac bez odpowiedniej ochrony głowy, twarzy, oczu, uszu i dłoni skutkuje |  |  |  | 1 |
| 1.1.8. |  | a | narażeniem na urazy głowy, w skrajnych wypadkach trwałym kalectwem lub śmiercią | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | b | narażeniem na urazy twarzy, w szczególności oczu, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem oczu lub utratą wzroku | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | c | narażeniem narządu słuchu na nieodwracalne osłabienie słyszenia w związku z notorycznym nieużywaniem ochronników słuchu | X |  |  |  |
| 1.1.8. |  | d | narażeniem układu kostnego i nerwowego dłoni na drgania powodujące zaburzenia krążenia charakteryzujące się białymi palcami - to efekt nieużywania rękawic ochronnych | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.9. | Dobiera odpowiednie środki ochrony indywidualnej. | 11 pytań, w tym - 6 obligatoryjnych - 5 fakultatywnych UWAGA 9 pytań powtórzonych z pkt 8 | W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –2 pytania z kryterium. UWAGA – w ty przypadku wprowadzić dodatkowo sprawdzić, aby pytania w pkt 8 i 9 nie powtarzały się. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9. | 140 |  | Na powierzchni wykonywania prac apteczka pierwszej pomocy jest |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | konieczna | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | niekonieczna |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | może być, ale nie musi |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 93 |  | Zabrania się podejmowania pracy przy ścince i wyróbce drewna z zastosowaniem pilarek bez |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | kompletnej ochrony głowy (hełm ochronny), ochrony twarzy i oczu (przyłbice, gogle) ochrony słuchu (wkładki/nauszniki przeciwhałasowe), ochrony rąk (rękawice ochronne), | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | ochrony nóg (spodnie/nogawice z wkładką przeciwprzecięciową, trzewiki z ochroną przed przecięciem i osłoną palców) | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | odzieży z elementami w kolorze ostrzegawczym | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | odpowiedź tylko b i c łącznie jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 131 |  | Do pracy z użyciem pilarki łańcuchowej można przystąpić będąc wyposażonym w |  |  |  | 1 |
| 1.1.9. |  | a | hełm ochronny spełniający wymagania określone w normach związanych | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | ochronniki słuchu i twarzy w tym oczu | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | ochronę dłoni, nóg i stóp | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | ubranie w kolorze kontrastującym z otoczeniem (kolorze ostrzegawczym) | X |  |  |  |
| 1.1.9. | 132 |  | Kompletny hełm ochronny do pracy z użyciem pilarki łańcuchowej zawiera |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | skorupę ochronną głowy z oznaczeniem daty produkcji i/lub możliwością identyfikacji okresu przydatności (instrukcja obsługi) zgodnie z normami związanymi | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | w odpowiedniej odległości od skorupy zamocowaną uprząż z regulacją rozmiaru | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | nauszniki ochronne zamontowane na hełmie | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | siatkę chroniącą twarz i oczy zamontowaną na hełmie | X |  |  |  |
| 1.1.9. | 133 |  | Hełm ochronny z widocznymi śladami uszkodzenia |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | należy wymienić na nowy | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | należy naprawić |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | należy w dalszym ciągu użytkować |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | należy w dalszym ciągu użytkować i uważać, aby nie uległ całkowitemu uszkodzeniu |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 134 |  | Do elementów ochrony nóg przed przecięciem zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.9. |  | a | spodnie lub nogawice z wkładką ochronną o klasie ochrony min. 1 (20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową, spełniające wymagania określone w normach związanych z widocznym znakiem graficznym informującym o klasie ochrony | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | spodnie lub nogawice z wkładką ochronną o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | spodnie lub nogawice bez wkładki ochronnej |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | spodnie robocze wyposażone we wzmocnienia w przedniej części nogawek |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 135 |  | Do elementów ochrony stóp przed przygnieceniem i przecięciem zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.9. |  | a | buty z ochroną palców (nosek zabezpieczający) i wkładką przeciwprzecięciową w przedniej części butów o klasie ochrony min. 1 (20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową spełniające wymagania określone w normach związanych z widocznym znakiem graficznym informującym o klasie ochrony | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | buty z ochroną palców (nosek zabezpieczający) |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | buty z wkładką przeciwprzecięciową w przedniej części butów o klasie ochrony min. 1 (min. 20 m/s) przeznaczone do pracy z pilarką łańcuchową |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | buty robocze wyposażone we wzmocnienia w przedniej części |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 136 |  | Elementy ochrony nóg lub stóp z widocznymi śladami uszkodzenia tj. przecięcie włókien zabezpieczających przed okaleczeniem/przecięciem |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | należy wymienić na nowe | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | należy naprawić |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | należy w dalszym ciągu użytkować |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | należy w dalszym ciągu użytkować i uważać, aby nie uległy całkowitemu uszkodzeniu |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 137 |  | Do elementów ochrony dłoni przy pracy pilarką łańcuchową zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.9. |  | a | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy lub rękawic o klasie ochrony min. 1 (20 m/s), spełniające wymagania normy związanej | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy/rękawic o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową z wkładką przeciwprzecięciową zewnętrznej części rękawicy/rękawic o klasie ochrony min. 0 (min. 16 m/s) oraz z wkładką antywibracyjną po wewnętrznej stronie rękawic | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | rękawice robocze najlepiej skórzane spełniające wymagania normy związanej | X |  |  |  |
| 1.1.9. | 138 |  | Do obowiązkowych elementów ochrony indywidualnej zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.1.9. |  | a | apteczkę pierwszej pomocy jako obowiązkowe wyposażenie pilarza na powierzchni roboczej | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | opatrunek osobisty | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | okulary przeciwodbłyskowe z polaryzacją |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | repelenty przeciw owadom |  |  |  |  |
| 1.1.9. | 139 |  | Lekceważenie stosowania Środków Ochrony Indywidualnej, tj. prac bez odpowiedniej ochrony głowy, twarzy, oczu, uszu i dłoni skutkuje |  |  | 1 |  |
| 1.1.9. |  | a | narażeniem na urazy głowy, w skrajnych wypadkach trwałym kalectwem lub śmiercią | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | b | narażeniem na urazy twarzy, w szczególności oczu, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem oczu lub utratą wzroku | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | c | narażeniem narządu słuchu na nieodwracalne osłabienie słyszenia w związku z notorycznym nieużywaniem ochronników słuchu | X |  |  |  |
| 1.1.9. |  | d | narażeniem układu kostnego i nerwowego dłoni na drgania powodujące zaburzenia krążenia charakteryzujące się białymi palcami - to efekt nieużywania rękawic ochronnych | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.10. | Opisuje sposoby przygotowania i zabezpieczenia powierzchni manipulacyjnej, na której będą wykonywane ścinka i obalanie drzew, związane z podziałem tej powierzchni na działki robocze w zależności od kształtowania terenu, zasady oznakowania powierzchni manipulacyjnej, w tym sposób oznakowania działek roboczych, a także kolejność ścinki drzew na powierzchni manipulacyjnej podzielonej na działki robocze | 12 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 7 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone) jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10. | 21 |  | Przed przystąpieniem do ścinki i wyróbki drewna granice powierzchni roboczej oraz granice działek roboczych powinny być |  |  | 1 |  |
| 1.1.10. |  | a | znane, wytyczone w sposób wyraźnie widoczny, dodatkowo z jednego punktu oznaczenia granicy muszą być dobrze widoczne dwa sąsiednie oznaczenia | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | znane w sposób orientacyjny |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | nie muszą być znane |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 22 |  | Powierzchnia, na której przewiduje się pracę więcej niż jednego zespołu roboczego, powinna być |  |  | 1 |  |
| 1.1.10. |  | a | podzielona na działki robocze w taki sposób, aby odległość między stanowiskami roboczymi w każdej fazie prac nie była mniejsza niż pojedyncza wysokość ścinanych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | podzielona na działki robocze w taki sposób, aby odległość między stanowiskami roboczymi w każdej fazie prac nie była mniejsza niż podwójna wysokość ścinanych drzew | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | o dużym areale tak aby zespoły robocze miały możliwość pracy w odpowiednie odległości od siebie |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 23 |  | Działki robocze powinny mieć szerokość |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | co najmniej pojedynczej wysokości ścinanych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | co najmniej podwójnej wysokości ścinanych drzew | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | co najmniej potrójnej wysokości drzew |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 24 |  | Na jednej działce może pracować |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | tylko jeden zespół roboczy | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | minimum jeden zespół roboczy |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | wiele zespołów roboczych |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 25 |  | W terenach górskich granice działek powinny przebiegać |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | tylko równolegle do warstwic |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | tylko prostopadle do warstwic | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 26 |  | Przy usuwaniu złomów i wywrotów powierzchniowych w terenie równinnym granice działek powinny przebiegać |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | prostopadle do kierunku złomów i wywrotów |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | równolegle do kierunku złomów i wywrotów | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 27 |  | Przed rozpoczęciem wykonywania prac pozyskania drewna należy w szczególności |  |  | 1 |  |
| 1.1.10. |  | a | oznakować znakami zakazu wstępu na powierzchnie robocze, na których prowadzone są prace stanowiące zagrożenie dla osób postronnych; | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | upewnić się, że osoby postronne wiedzą o zakazie wstępu do lasu |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | powiadomić odpowiednie służby, np. (policja, straż pożarna) o zamiarze prowadzenia prac |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | wszystkie odpowiedzi są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 28 |  | Informacja znaku zakazu wstępu do lasu (dwie tablice) zawiera w szczególności |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | tablica górna: na żółtym tle: sylwetka człowieka (kol. czarnego) idącego - przekreślona skośnie na krzyż liniami kol. czerwonego, przed sylwetką człowieka stylizowane drzewko świerkowe w kol. zielonym, w dolnej części tabl. napis "ZAKAZ WSTĘPU" w kol. czarnym; |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | informacje opisane w pkt a i c łącznie | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | tablica dolna: na żółtym tle napis w kol. czarnym informujący o przyczynie zakazu wstępu oraz o terminie jego obowiązywania, informację o zarządcy/właścicielu lasu i jego adresie |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | inne informacje |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 29 |  | Na działkach zrębu zupełnego należy zachować następującą kolejność prowadzenia ścinki drzew (po uwzględnieniu drzew przewidzianych do pozostawienia ze względów hodowlanych lub ekologicznych) |  |  | 1 |  |
| 1.1.10. |  | a | a) drzewa trudne (złomy, wywroty, drzewa hubiaste, drzewa ze złamanymi, zwisającymi gałęziami, itp.); b) podszyt i podrost (II piętro); c) pozostałe drzewa, których obalanie jest możliwe zgodnie z ustalonym kierunkiem obalania; d) drzewa, których kierunek obalania znacząco odbiega od głównego kierunku obalania drzew na danej powierzchni roboczej. | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | a) drzewa, których kierunek obalania znacząco odbiega od głównego kierunku obalania drzew na danej powierzchni roboczej.; b) podszyt i podrost (II piętro); c) pozostałe drzewa, których obalanie jest możliwe zgodnie z ustalonym kierunkiem obalania; d) drzewa trudne (złomy, wywroty, drzewa hubiaste, drzewa ze złamanymi, zwisającymi gałęziami, itp.) |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | kolejność prac na zrębie nie ma znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i b jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 30 |  | Na działkach rębni złożonych i w cięciach przedrębnych należy, w pierwszej kolejności |  |  | 1 |  |
| 1.1.10. |  | a | usunąć drzewa przeznaczone do wycięcia |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | usunąć drzewa trudne (złomy, wywroty, drzewa hubiaste, drzewa ze złamanymi, zwisającymi gałęziami, itp.). | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | kolejność prac na zrębie nie ma znaczenia |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | odpowiedź a i b jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 31 |  | Znaki zakazu wstępu do lasu, powinny być umieszczone nie bliżej granic powierzchni roboczej niż |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | 100 m i muszą być dobrze widoczne i czytelne | X |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | 200 m i muszą być dobrze widoczne i czytelne |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | 50 m i muszą być dobrze widoczne i czytelne |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | 10 m i muszą być dobrze widoczne i czytelne |  |  |  |  |
| 1.1.10. | 32 |  | Jeżeli nie ma objazdu, a prace związane ze ścinką i wyróbką drewna zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom drogi publicznej, to na odcinku drogi znajdującej się w strefie niebezpiecznej należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.10. |  | a | zaniechać prac |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | b | prowadzić prace pomimo to |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | c | odpowiedź a i b jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | d | w porozumieniu z właścicielem drogi i policją, ustawić posterunki regulujące ruch | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.11. | Opisuje przygotowanie stanowiska roboczego oraz ścieżek oddalania. | 11 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 6 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone) jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. | 33 |  | Przy ścince jednoosobowej ścieżka oddalania powinna znajdować się |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | po obydwu stronach drzewa |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | po stronie, po której wykonujący ścinkę przewiduje zakończenie rzazu ścinającego | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | nie musi przygotować ścieżki oddalania |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 34 |  | Przy ścince dwuosobowej muszą być |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | przygotowane dwie pilarki do ścinki |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | dwie ścieżki oddalania | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | dwa komplety narzędzi pomocniczych |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 35 |  | Ścieżka oddalania powinna przebiegać |  |  | 1 |  |
| 1.1.11. |  | a | w terenie płaskim – pod kątem około 135O do kierunku obalania drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | na stoku: − w bok (po warstwicy) – przy obalaniu w dół stoku | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | w bok (po warstwicy) poza zasięg korony – przy obalaniu w górę stoku | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | do tyłu w bok (w górę stoku) – przy obalaniu wzdłuż warstwicy | X |  |  |  |
| 1.1.11. | 36 |  | Ścieżka/i oddalania |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | muszą być dokładnie oczyszczone z wszelkich przeszkód na odległość co najmniej 5 metrów od pnia drzewa ścinanego | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | muszą być dokładnie oczyszczone z wszelkich przeszkód na odległość co najmniej 3 metrów od pnia drzewa ścinanego |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | w drzewostanach I i II klasy wieku (do 40 lat) należy usuwać przeszkody na odległość nie mniejszą niż 1 metr | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | w drzewostanach I i II klasy wieku nie ma konieczności usuwania przeszkód na odległość nie mniejszą niż 1 metr |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 37 |  | W obrębie szyi korzeniowej drzewa przeznaczonego do ścinki należy |  |  | 1 |  |
| 1.1.11. |  | a | usunąć przeszkody mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | jeżeli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę, należy ją odrzucić od ścinanego drzewa oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się robotników w czasie ścinki i obalania oraz odchodzenia od drzewa | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | w przypadku oblodzenia, w miejscu wokół ścinanego drzewa i na ścieżkach oddalania należy skruszyć gładką powierzchnię oblodzenia | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | je okorować |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 38 |  | Przed rozpoczęciem ścinki narzędzia pomocnicze |  |  | 1 |  |
| 1.1.11. |  | a | należy ułożyć w zasięgu rąk od strony rzazu ścinającego | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | należy ułożyć w zasięgu rąk od strony rzazu podcinającego |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | należy ułożyć jakkolwiek |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 39 |  | Przeszkadzające przy ścince gałęzie należy odciąć (podkrzesać) do wysokości |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | wzrostu pilarza, z zastosowaniem pilarki można wykonać do wysokości barków pilarza w taki sposób, aby pień drzewa oddzielał operatora od urządzenia tnącego pilarki | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | wzrostu pilarza, z zastosowaniem pilarki można wykonać powyżej wysokości barków pilarza, pień drzewa nie musi oddzielać operatora od urządzenia tnącego pilarki |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | bez ograniczeń |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 40 |  | Odcięte gałęzie oraz ścięty podrost należy usunąć |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki i ze ścieżek oddalania tak aby nie przeszkadzały | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | tylko z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | nie ma takiej konieczności |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 41 |  | Gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na drzewach sąsiednich należy |  |  |  | 1 |
| 1.1.11. |  | a | usunąć przed rozpoczęciem ścinki |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | pozostawić bez próby ich usunięcia |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 42 |  | Podrost i podszyt przeszkadzający w ścince drzewa musi być usunięty przy samej ziemi |  |  | 1 |  |
| 1.1.11. |  | a | zawsze |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | z bezpośredniego otoczenia drzewa oraz na ścieżkach oddalania uwzględniając, w miarę możliwości, ochronę cennych nalotów i podrostów | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | nie musi być usunięty |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.11. | 43 |  | Wyróżniamy następujące rodzaje nabiegów korzeniowych mających wpływ na kierunek obalania danego drzewa |  |  | 1 |  |
| 1.1.11. |  | a | pomocnicze zwiększające bezpieczeństwo pracy i ułatwiające utrzymanie ustalonego kierunku obalania (na przedłużeniu zawiasy) | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | b | przeszkadzające, które należy usunąć, pamiętając, aby jako pierwszy wykonać rzaz pionowy | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | c | obojętne | X |  |  |  |
| 1.1.11. |  | d | nabiegi korzeniowe nie mają wpływu na kierunek obalania drzewa |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1.12. | Omawia organizację i metody pracy wraz z zasadami pracy w zespole roboczym, z uwzględnieniem sposobu porozumiewania się przy użyciu ustalonych sygnałów. | 9 pytań, w tym - 4 obligatoryjne - 5 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. | 45 |  | Obalanie drzewa |  |  | 1 |  |
| 1.1.12. |  | a | musi być poprzedzone lustracją przedpola oraz okrzykiem ostrzegawczym „UWAGA !” | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | nie musi być poprzedzone lustracją przedpola oraz okrzykiem ostrzegawczym „UWAGA !” |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | może, ale nie musi być poprzedzone lustracją przedpola oraz okrzykiem ostrzegawczym „UWAGA !” |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 46 |  | Na powierzchni roboczej, na której wykonywane są prace związane ze ścinką i wyróbką drewna powinni przebywać co najmniej |  |  | 1 |  |
| 1.1.12. |  | a | dwaj pracownicy pozostający ze sobą w kontakcie wzrokowym lub głosowym | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | dwaj pracownicy pozostający ze sobą tylko w kontakcie wzrokowym |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | dwaj pracownicy pozostający ze sobą tylko w kontakcie głosowym |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c łącznie jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 47 |  | Kierunek cięć (kierunek postępowania ścinki) powinien być |  |  | 1 |  |
| 1.1.12. |  | a | z zasady przeciwny do głównego kierunku obalania, zgodnie z którą obalane drzewa powinny być kierowane na uprzednio uprzątniętą powierzchnię | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | z zasady zgodny z głównym kierunkiem obalania, zgodnie z którą obalane drzewa powinny być kierowane w miejsce uprzednio obalanych drzew |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | kierunek postępowania ze ścinką nie jest istotny |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 48 |  | Główny kierunek obalania ustala osoba |  |  |  | 1 |
| 1.1.12. |  | a | uprawniona, uwzględniając: konfigurację terenu, nachylenie większości drzew, przebieg szlaków operacyjnych, rodzaj i kierunek zrywki oraz wymagania hodowli i ochrony lasu | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | ustala pilarz |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | główny kierunek obalania nie jest istotny |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 49 |  | Indywidualny kierunek obalania dla każdego drzewa, który w zasadzie nie powinien odbiegać od kierunku głównego, ustala dokonujący ścinki uwzględniając w szczególności: |  |  |  | 1 |
| 1.1.12. |  | a | bezpieczeństwo prac, przebieg szlaków operacyjnych, konfigurację terenu, | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | pokrój drzewa, rozkład sił ciążenia, pochylenie, uszkodzenia pnia, korony, otoczenie drzewa (zagrożenia na kierunku obalania), | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | warunki pogodowe (kierunek wiatru), względy hodowlane | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | indywidualny kierunek obalania dla każdego drzewa nie jest istotny |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 50 |  | Drzewa obalone na drogę |  |  | 1 |  |
| 1.1.12. |  | a | należy usunąć w ciągu zmiany roboczej |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | należy usunąć bezpośrednio po ścince | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | należy usunąć najpóźniej następnego dnia |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 51 |  | W terenach górskich ścinkę drzew należy rozpocząć |  |  |  | 1 |
| 1.1.12. |  | a | od dołu stoku i postępować z nią ku górze. Drzewa należy obalać w dół stoku | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | od góry stoku i postępować z nią ku dołowi. Drzewa należy obalać w górę stoku |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | nie ma znaczenia od której stronu stoku należy rozpocząć ścinkę i w którą stronę się ona posuwa |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 52 |  | Obalanie „po warstwicy” jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy |  |  |  | 1 |
| 1.1.12. |  | a | istnieje zabezpieczenie przed stoczeniem drzewa (płaski odcinek zbocza, zabezpieczenie w postaci innych drzew lub wbitych kołków) | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | osoba wykonująca czuje się na siłach do wykonania tej pracy |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | obalanie „po warstwicy” nie jest dopuszczalne |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.1.12. | 53 |  | Obalanie drzew w górę stoku dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem |  |  |  | 1 |
| 1.1.12. |  | a | zapewnienia utrzymania się drzewa na stoku i zachowania szczególnej ostrożności | X |  |  |  |
| 1.1.12. |  | b | osoba wykonująca czuje się na siłach do wykonania tej pracy |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | c | obalanie w górę stoku nie jest dopuszczalne |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |

# Efekt uczenia się 1.2. Dobiera i przygotowuje pilarkę łańcuchową oraz narzędzia pomocnicze do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki drewna

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.1. | Ocenia możliwość wystąpienia zgnilizny miękkiej w drewnie ścinanego drzewa. | 10 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 5 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | 141 |  | Jeśli w części odziomkowej widoczna jest dziupla lub huba to: |  |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | a | rzaz podcinający należy wykonać od strony ich występowania | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | jeśli mursz występuje w środku (na co wskazuje barwa trocin), kliny należy umieszczać w strefie drewna zdrowego, pobijając je w kierunku równoległym do kierunku obalania | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | rzaz podcinający należy wykonać na taką głębokość, aby zawiasa była położona w strefie drewna zdrowego bez jej skracania | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | zawiasę można skrócić |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 142 |  | Jeżeli występuje podejrzenie, że zawiasa lub jej część znajduje się w strefie drewna z zgnilizną miękką (murszem) to: |  |  |  | 1 |
| 1.2.1. |  | a | należy zwiększyć jej szerokość zależnie od oceny jej prawdopodobnego osłabienia | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | należy zmniejszyć jej szerokość zależnie od oceny jej prawdopodobnego osłabienia |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | należy zwiększyć środki ostrożności |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 143 |  | W przypadku występowania dziupli lub zgnilizny miękkiej (murszu) w wyższych partiach drzewa należy |  |  |  | 1 |
| 1.2.1. |  | a | uwzględnić, że przy wstrząsach – podczas obalania i padania – może się ono złamać | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | ścinkę prowadzić dwuosobowo, z tym, że pomocnik ma pełnić rolę obserwatora | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | zwiększyć czujność |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 144 |  | Oznaką możliwości wystąpienia zgnilizny miękkiej jest: |  |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | a | widoczna dziupla | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | widoczna huba | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | ślad po spale żywiczarskiej | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | zarośnięta zabitka (martwice) o dużej powierzchni wzdłuż pnia | X |  |  |  |
| 1.2.1. | 216 |  | O występowaniu zgnilizny miękkiej w drewnie ścinanego drzewa może świadczyć: |  |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | a | nagłe zmniejszenie oporów skrawania przy wykonywaniu rzazu ścinającego | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | nagłe zwiększenie oporów skrawania przy wykonywaniu rzazu ścinającego |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | pojawienie się przy wykonywaniu rzazu ścinającego wiórów o jasnym, naturalnym kolorze drewna |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | pojawienie się przy wykonywaniu rzazu ścinającego wiórów o ciemnym, nienaturalnym kolorze drewna | X |  |  |  |
| 1.2.1. | 217 |  | Przy stwierdzeniu obecności zgnilizny miękkiej w drewnie ścinanego drzewa należy: |  |  |  | 1 |
| 1.2.1. |  | a | przerwać natychmiast ścinkę i oddalić się w bezpieczne miejsce |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | kontynuować ścinkę zachowując szczególną ostrożność | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | zawiadomić odpowiednie służby o takim przypadku |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | odpowiedzi a i c są poprawne |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 218 |  | W przypadku wykonywania ścinki drzewa z występującą zgnilizną miękką należy: |  |  |  | 1 |
| 1.2.1. |  | a | bezwzględnie zabezpieczyć pień ścinanego drzewa przez opasanie go specjalnym pasem |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | pamiętać o wykonaniu rzazu podcinającego w zdrowej strefie drewna | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | kliny kierować promieniowo do środka drzewa |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | kliny kierować wzdłużnie w kierunku obalania drzewa | X |  |  |  |
| 1.2.1. | 219 |  | Zgnilizna miękka występująca w drewnie ścinanego drzewa: |  |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | a | jest obojętna, jeżeli chodzi o wytrzymałość takiego drzewa |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | powoduje jego wzmocnienie w części odziomkowej |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | powoduje jego osłabienie w części odziomkowej | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | może spowodować jego złamanie | X |  |  |  |
| 1.2.1. | 220 |  | Zgnilizna miękka występująca w drewnie ścinanego drzewa: |  |  |  | 1 |
| 1.2.1. |  | a | bezwzględnie dyskwalifikuje takie drzewo do ścinki |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | wymaga użycia podczas ścinki pilarki z prowadnicą o długości równej co najmniej półtorej średnicy ścinanego drzewa |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | powoduje konieczność skrócenia zawiasy |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna | X |  |  |  |
| 1.2.1. | 221 |  | Co może świadczyć o występowaniu zgnilizny miękkiej w drzewie: |  |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | a | występowanie zgnilizny we wcześniej ścinanych drzewach na tej samej działce roboczej | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | b | występująca na drzewie huba | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | c | występująca na drzewie dziupla | X |  |  |  |
| 1.2.1. |  | d | występujące na drzewie gniazdo |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.2. | Dobiera pilarkę łańcuchową odpowiednio do rodzaju wykonywanego zadania i uzasadnia dobór. | 6 pytań, w tym - 3 obligatoryjne - 3 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | 145 |  | Piła łańcuchowa typu żłobikowego składa się z następujących elementów |  |  |  | 1 |
| 1.2.2. |  | a | ogniw prowadzących (napędowych) | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | ogniw (zębów) tnących lewych i prawych | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | ogniw łączących | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | nitów jako elementów łączących wszystkie ogniwa | X |  |  |  |
| 1.2.2. | 146 |  | Podziałka piły łańcuchowej typu żłobikowego to |  |  |  | 1 |
| 1.2.2. |  | a | połowa odległości między osiami co trzeciego nita wyrażona w calach | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | połowa odległości między osiami co drugiego nita wyrażona w calach |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | połowa odległości między osiami co drugiego nita wyrażona w milimetrach |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | połowa odległości między osiami co czwartego nita wyrażona w calach |  |  |  |  |
| 1.2.2. | 147 |  | Ścinkę drzew o średnicy w miejscu cięcia do 10 cm |  |  | 1 |  |
| 1.2.2. |  | a | wykonujemy jednym rzazem | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | dwoma rzazami z podcięciem klinowym |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | dwoma rzazami z podcięciem klinowym rozwartym |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.2. | 148 |  | Ścinkę drzew o średnicy w miejscu cięcia do 20 cm można wykonywać |  |  | 1 |  |
| 1.2.2. |  | a | narzędziami ręcznymi (siekiera, tasak) – przy pielęgnacji drzew i czyszczeniach wczesnych | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | pilarką z piłą łańcuchową – bez sprzętu pomocniczego | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | pilarką z urządzeniem tnącym na wysięgniku | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.2.2. | 196 |  | Każda pilarka łańcuchowa do użytku profesjonalnego powinna posiadać między innymi |  |  | 1 |  |
| 1.2.2. |  | a | system tłumienia drgań (amortyzatory) | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | sprawny w dobrym stanie tłumik ograniczający poziom hałasu i odprowadzający spaliny poza strefę pracy operatora | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | odpowiednio naostrzoną piłę łańcuchową w tym odpowiednio obniżone ograniczniki co podnosi bezpieczeństwo pracy | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | odprężnik |  |  |  |  |
| 1.2.2. | 197 |  | Każda pilarka łańcuchowa musi posiadać między innymi |  |  |  | 1 |
| 1.2.2. |  | a | osłonę lewej ręki w postaci dźwigni hamulca piły łańcuchowej oraz sprawny mechanizm uruchamiający hamulec w tym uruchomianie samoczynne wskutek działania siły bezwładności | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | b | sprawny wyłącznik zapłonu | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | c | blokadę dźwigni przepustnicy "gazu" zabezpieczającą przed przypadkowym zwiększeniem obrotów silnika | X |  |  |  |
| 1.2.2. |  | d | wychwytnik piły łańcuchowej oraz osłonę prawej ręki chroniącą przed skutkami zerwania się piły | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.3. | Dobiera narzędzia pomocnicze niezbędne do ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz przerzynki i przemieszczania drewna, m.in. siekiery, dźwignie, kliny, tyczki kierunkowe, haki i kleszcze samozaciskowe, ściągacze linowe. Uzasadnia dobór i opisuje sposoby wykorzystania dobranych narzędzi pomocniczych. | 9 pytań, w tym - 4 obligatoryjne - 5 fakultatywnych UWAGA 1 pytanie powtórzone z pkt 1.2.1 | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | 149 |  | Przy ścince i obalaniu drzew z zastosowaniem pilarki i tyczki kierunkowej należy stosować następujące zasady |  |  |  | 1 |
| 1.2.3. |  | a | po wykonaniu rzazu podcinającego, pomocnik wbija okuty koniec tyczki w drzewo na wysokości nie mniejszej niż 3 m nad ziemią, ustawiając się w takim miejscu, aby mógł napierać na drzewo w pożądanym kierunku | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | w czasie prowadzenia rzazu ścinającego zabronione jest wyjmowanie widełek z drzewa | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | po uzyskaniu prawidłowej szerokości zawiasy drwal, w razie potrzeby, pomaga tyczkarzowi (pomocnikowi) w obalaniu drzewa | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 150 |  | Przy ścince i obalaniu drzew z zastosowaniem pilarki i tyczki kierunkowej należy stosować następujące zasady |  |  | 1 |  |
| 1.2.3. |  | a | w czasie napierania tyczka musi być trzymana z boku ciała | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | zabrania się stosowania tyczki kierunkowej przy ścince drzew w górę stoku | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | zabrania się pozostawiania tyczki opartej o stojące drzewo | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 151 |  | Zabrania się stosowania innych sposobów ściągania drzew zawieszonych niż wymienione poniżej |  |  | 1 |  |
| 1.2.3. |  | a | odciąganie drzewa do tyłu rękoma lub narzędziami pomocniczymi, jeżeli średnica pnia w miejscu przecięcia nie przekracza 20 cm | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | obrót drzewa obracakiem lub przesuwanie odziomka drągami – tylko przy zawieszeniu bocznym | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | użycie drąga, obracaka lub urządzeń linowych, ciągników lub koni – przy zawieszeniu czołowym, przednim i bocznym | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | wyłącznie użycie urządzeń linowych, ciągników lub koni – przy zawieszeniu tylnym i widlastym | X |  |  |  |
| 1.2.3. | 152 |  | Ścinkę lub obalanie drzew o średnicy w miejscu cięcia większej niż 20 cm można wykonywać jednoosobowo lub dwuosobowo przy użyciu pilarki i sprzętu pomocniczego w postaci |  |  |  | 1 |
| 1.2.3. |  | a | dźwigni-obracaka lub tyczki kierunkowej – przy drzewach o grubości nieprzekraczającej potrójnej szerokości prowadnicy pilarki | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | pilarką z piłą łańcuchową – bez sprzętu pomocniczego |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | klinów lub innych urządzeń rozwierających rzaz – przy drzewach grubszych od potrójnej szerokości prowadnicy pilarki | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 153 |  | Podczas obalania drzew |  |  |  | 1 |
| 1.2.3. |  | a | należy używać niezbędnej, zazwyczaj parzystej liczby klinów | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | zalecane jest używanie klinów metalowych |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | kliny należy wbijać promieniowo do środka pnia | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 154 |  | Ścinkę i obalanie drzew za pomocą pilarki z użyciem dźwigni-obracaka prowadzimy |  |  | 1 |  |
| 1.2.3. |  | a | jednoosobowo | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | głębokość podcięcia powinna wynosić około 1/5 średnicy drzewa w miejscu cięcia | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | drzewo należy obalać ciągnąć rękojeść dźwigni-obracaka do góry i prostując nogi z przysiadu (pracując głównie mięśniami nóg), przy wyprostowanym kręgosłupie | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 155 |  | W przypadku ścinki drzew o grubości nie przekraczającej użytecznej długości prowadnicy, a jednocześnie nie przekraczającej potrójnej szerokości prowadnicy pilarki, z użyciem tyczki kierunkowej |  |  |  | 1 |
| 1.2.3. |  | a | ścinkę wykonuje się dwuosobowo | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | długość tyczki kierunkowej powinna wynosić nie mniej niż 4 m | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | widełki muszą być trwale osadzone na grubszym końcu tyczki | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | wszystkie odpowiedzi są błędne |  |  |  |  |
| 1.2.3. | 182 |  | Przy ściąganiu drzew zawieszonych za pomocą urządzeń linowych |  |  | 1 |  |
| 1.2.3. |  | a | linę umieszcza się na odziomku | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | przy zawieszeniach bocznych zaleca się kilkakrotne owinięcie liny wokół odziomka, uwzględniając zamierzony kierunek obrócenia drzewa | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | kotwiczenie ściągacza linowego do drzewa pozostającego na powierzchni powinno być poprzedzone zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. za pomocą pasa transportowego) | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | zabronione jest przebywanie osób w zasięgu działania liny (wewnątrz - po stronie kąta ostrego liny) | X |  |  |  |
| 1.2.3. | 77 |  | Przy ściąganiu drzew zawieszonych za pomocą urządzeń linowych |  |  |  | 1 |
| 1.2.3. |  | a | linę umieszcza się na odziomku | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | b | przy zawieszeniach bocznych zaleca się kilkakrotne owinięcie liny wokół odziomka, uwzględniając zamierzony kierunek obrócenia drzewa | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | c | kotwiczenie ściągacza linowego do drzewa pozostającego na powierzchni powinno być poprzedzone zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. za pomocą pasa transportowego) | X |  |  |  |
| 1.2.3. |  | d | zabronione jest przebywanie osób w zasięgu działania liny (wewnątrz - po stronie kąta ostrego liny) | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.4. | Omawia codzienną, tygodniową i miesięczną obsługę techniczną pilarki łańcuchowej, w tym zasady konserwacji filtra powietrza, regulacji smarowania pilarki łańcuchowej, jej prowadnicy oraz taśmy hamulca bezpieczeństwa. | 9 pytań, w tym - 4 obligatoryjne - 5 fakultatywnych UWAGA 1 pytanie powtórzone z pkt 1.2.5 | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | 156 |  | Narzędzia konieczne do codziennej obsługi pilarki łańcuchowej |  |  | 1 |  |
| 1.2.4. |  | a | klucz do świec (klucz uniwersalny) | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | pilnik okrągły do ostrzenia piły łańcuchowej | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | przymiar do kontroli różnicy wysokości ograniczników oraz pilnik płaski do ich obniżania | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | klucz torx |  |  |  |  |
| 1.2.4. | 157 |  | Do codziennej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  | 1 |  |
| 1.2.4. |  | a | sprawdzenie spustu manetki gazu i jego blokady | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | sprawdzenie amortyzatorów | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | wyczyszczenie i sprawdzenie hamulca piły łańcuchowej | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | sprawdzenie stanu wychwytnika piły łańcuchowej | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 158 |  | Do codziennej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.2.4. |  | a | obrócenie prowadnicy oraz sprawdzenie jej stanu | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | sprawdzenie podawanego oleju na urządzenie tnące | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | sprawdzenie piły łańcuchowej, tj. naostrzenie oraz odpowiednie napięcie | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | sprawdzenie czy piła łańcuchowa nie obraca się na biegu jałowym | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 159 |  | Do codziennej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.2.4. |  | a | sprawdzenie stanu zębatki napędowej | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | oczyszczenie wlotu powietrza oraz upewnienie się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | sprawdzenie działania wyłącznika zapłonu | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | upewnienie się, że tłumik jest prawidłowo zamocowany i nie brakuje żadnych jego części | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 160 |  | Do cotygodniowej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  | 1 |  |
| 1.2.4. |  | a | oczyszczenie układu chłodzenia | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | sprawdzenie stanu rozrusznika linki rozrusznik i sprężyny powrotnej | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | nasmarowanie łożyska igiełkowego | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | oczyszczenie lub wymiana siatki iskrochronu tłumika | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 161 |  | Do cotygodniowej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.2.4. |  | a | wyczyszczenie okolic gaźnika | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | wyczyszczenie / wymycie lub wymiana filtra powietrza | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | wyczyszczenie żeberek cylindra | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | oczyszczenie lub wymiana iskrochronu tłumika | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 162 |  | Do comiesięcznej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  | 1 |  |
| 1.2.4. |  | a | sprawdzenie pasa/taśmy hamulca | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | sprawdzenie stanu tarczy (prowadnik, szczęki), bębna i sprężyny/n sprzęgła | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | oczyszczenie świecy zapłonowej | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | sprawdzenie stanu filtra paliwa i przewodu paliwowego - w razie potrzeby wymienić na nowe | X |  |  |  |
| 1.2.4. | 163 |  | Do comiesięcznej konserwacji pilarki łańcuchowej zaliczamy |  |  |  | 1 |
| 1.2.4. |  | a | opróżnienie zbiornika paliwa w przypadku przerwy w pracy powyżej jednego miesiąca | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | opróżnienie zbiornika oleju w przypadku przerwy w pracy powyżej jednego miesiąca | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | sprawdzenie wszystkich przewodów i połączeń | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | sprawdzenie stopnia sprężania silnika |  |  |  |  |
| 1.2.4. | 164 |  | Przed rozpoczęciem, pracy przy użyciu pilarki łańcuchowej należy |  |  |  | 1 |
| 1.2.4. |  | a | sprawdzić stan wszystkich nitów i ogniw piły łańcuchowej, w razie potrzeby wymienić ogniwo lub całą piłę łańcuchową | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | b | sprawdzić filtr powietrza, w razie potrzeby przemyć letnią wodą z detergentem | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | c | sprawdzić napięcie piły łańcuchowej - w przypadku urządzeń tnących do ok. 20" (cali)) ogniwa łączące powinny dotykać dolnej krawędzi prowadnicy jednocześnie piła powinna swobodnie przesuwać się po bieżni prowadnicy (bez oporów) | X |  |  |  |
| 1.2.4. |  | d | nasmarować końcówkę prowadnicy (jeżeli posiada otwór do smarowania) oraz łożysko igiełkowe sprzęgła, a także sprawdzić smarowanie piły łańcuchowej, względnie wyregulować ilość podawanego oleju na urządzenie tnące | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.5. | Omawia rodzaje, budowę i konserwację układu tnącego pilarki łańcuchowej, w tym typy zębów tnących, ostrzenie pilarki łańcuchowej, regulację szczeliny wrębowej zęba tnącego (regulacja wysokości ogranicznika głębokości zęba tnącego) w zależności od twardości przerzynanego drewna lub rodzaju wykonywanego zadania, rodzaje pilników, narzędzia pomocnicze do konserwacji pilarki łańcuchowej, typy prowadnic oraz kółek lub bębnów napędowych, a także objawy zużycia poszczególnych części układu. | 11 pytań, w tym - 5 obligatoryjnych - 6 fakultatywnych UWAGA 1 pytanie powtórzone z pkt 1.2.4. | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone) jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5. | 164 |  | Przed rozpoczęciem, pracy przy użyciu pilarki łańcuchowej należy |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | sprawdzić stan wszystkich nitów i ogniw piły łańcuchowej, w razie potrzeby wymienić ogniwo lub całą piłę łańcuchową | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | sprawdzić filtr powietrza, w razie potrzeby przemyć letnią wodą z detergentem | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | sprawdzić napięcie piły łańcuchowej - w przypadku urządzeń tnących do ok. 20" (cali)) ogniwa łączące powinny dotykać dolnej krawędzi prowadnicy jednocześnie piła powinna swobodnie przesuwać się po bieżni prowadnicy (bez oporów) | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | nasmarować końcówkę prowadnicy (jeżeli posiada otwór do smarowania) oraz łożysko igiełkowe sprzęgła, a także sprawdzić smarowanie piły łańcuchowej, względnie wyregulować ilość podawanego oleju na urządzenie tnące | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 165 |  | Piłę łańcuchową należy naostrzyć, gdy |  |  | 1 |  |
| 1.2.5. |  | a | nie wcina się w drewno, a cięcie wymaga użycia większej niż standardowej siły dociskania pilarki | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | podczas cięcia zamiast grubych wyrzucane są drobne wióry w postaci pyłu i/lub pojawia się dym w rzazie | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | cięcie przebiega ukośnie (jednostronne stępienie zębów lub nierówna długość zębów tnących) | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | podczas cięcia piła łańcuchowa wyraźnie szarpie o czym świadczą zbyt nisko spiłowane ograniczniki | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 166 |  | Piłę łańcuchową należy wymienić na nową, gdy |  |  | 1 |  |
| 1.2.5. |  | a | najdłuższa część zęba tnącego jest krótsza niż 4 mm lub wskazują na to znaczniki zużycia | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | występują ślady uszkodzeń np. pęknięcia | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | piła nie zagłębia się w rzaz lub cięcie przebiega ukośnie | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | ogniwa osiągnęły znaczniki zużycia określone przez producenta | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 167 |  | Prawidłowe kąty ostrzenia piły łańcuchowej wpływają na |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | wydajność cięcia | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | zmniejszenie emisji drgań | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | zminimalizowanie zużywania się elementów pilarki, w szczególności urządzenia tnącego | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | zwiększenie bezpieczeństwa pracy | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 168 |  | Prawidłowe zniżenie ogranicznika typu dłuto w pile łańcuchowej o podziałkach .325 i 3/8 cala wynosi |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | 0,65 mm | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | 0,8 mm |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | 1 mm |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | 1,2 mm |  |  |  |  |
| 1.2.5. | 169 |  | Zalecane pilniki do ostrzenia pił łańcuchowych to |  |  | 1 |  |
| 1.2.5. |  | a | pilnik okrągły o średnicy dostosowanej do podziałki zęba tnącego piły łańcuchowej | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | pilnik płaski do ograniczników zagłębienia | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | pilnik trójkątny |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | inny pilnik |  |  |  |  |
| 1.2.5. | 170 |  | Prowadnica jako element tnący pilarki łańcuchowej |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | musi być kompatybilna z piłą łańcuchową pod względem podziałki oraz szerokości ogniw prowadzących | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | musi być dostosowana do grubości wyrabianego drewna | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | musi mieć drożny otwór do smarowania piły łańcuchowej i nie może być uszkodzona | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | musi posiadać możliwość smarowania łożyska końcówki | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 171 |  | Zębatka napędowa |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | musi być kompatybilna z piłą łańcuchową i prowadnicą pod względem podziałki | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | musi być dostosowana do szerokości ogniw prowadzących piły łańcuchowej |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | musi być wymieniona, jeżeli ślady zużycia osiągną stan graniczny określony przez producenta | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | musi być typu pływającego |  |  |  |  |
| 1.2.5. | 207 |  | W łańcuchu pilarki znajdują się następujące ogniwa |  |  | 1 |  |
| 1.2.5. |  | a | tnące i łączące |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | łączące, prowadzące, przeciwbieżne |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | tnące, łączące, prowadzące | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | prowadzące i tnące |  |  |  |  |
| 1.2.5. | 208 |  | Wyróżnia się następujące typy zębów (ogniw) tnących |  |  | 1 |  |
| 1.2.5. |  | a | ząb typu standardowego | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | ząb typu zakrzywionego |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | ząb typu pół dłuto | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | ząb typu dłuto | X |  |  |  |
| 1.2.5. | 209 |  | Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące szczeliny wrębowej |  |  |  | 1 |
| 1.2.5. |  | a | ogranicznik powinien wystawać powyżej zęba tnącego, co zabezpiecza pilarkę przed odbiciem |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | b | co 3 - 4 ostrzenia piły łańcuchowej należy skorygować wielkość szczeliny wrębowej, tak by zapewnić stałą różnicę między jego wierzchołkiem a poziomą krawędzią tnącą | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | c | wysokość ogranicznika głębokości uzależniona jest między innymi od twardości ciętego drewna i wynosi zazwyczaj kilka dziesiątych milimetra. | X |  |  |  |
| 1.2.5. |  | d | zbyt szeroka szczelina wrębowa wywołuje wyższy poziom drgań mechanicznych i prowadzi do szybszego zużycia się układu tnącego | X |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.6. | Omawia zasady przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej według zalecanych proporcji, zastosowanie olejów biodegradowalnych oraz warunki magazynowania i transportowania substancji niebezpiecznych. | 16 pytań, w tym - 8 obligatoryjnych - 8 fakultatywnych | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone) jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | 172 |  | Mieszanka paliwowa (paliwowo - olejowa) w większości pilarek łańcuchowych spalinowych to |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | 50: 1 lub wg zaleceń producenta | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | 50: 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | 50: 3 |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | 50: 4 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 173 |  | Olej do mieszanki paliwowej to |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | olej zalecany przez producenta | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | olej mineralny |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | olej syntetyczny |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | olej maszynowy |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 174 |  | Olej do smarowania piły łańcuchowej to |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | olej zalecany przez producenta z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | olej przepracowany |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | olej syntetyczny |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | olej maszynowy |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 175 |  | Przewożenie materiałów łatwopalnych i innych niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów (np. narzędzi o niezabezpieczonych ostrzach, itp.) w części osobowej pojazdu jest: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | dozwolone |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | zabronione | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | dozwolone tylko w przypadku zapewnienia o niewyrządzeniu szkody |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | odpowiedzi b i c są prawidłowe |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 222 |  | Podczas napełniania zbiorników pilarki (paliwa i oleju) należy: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | bezwzględnie używać mat sorpcyjnych |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | w miarę możliwości używać mat sorpcyjnych | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | używać mat sorpcyjnych w przypadku stosowania kanistrów nie zabezpieczających przed rozlaniem się paliwa | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | używać mat sorpcyjnych w przypadku stosowania kanistrów zabezpieczających przed rozlaniem się paliwa |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 223 |  | Podczas napełniania zbiorników pilarki (paliwa i oleju) należy: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | oddalić się poza obszar działki roboczej |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | udać się do specjalnie wyznaczonego i oznaczonego na działce roboczej miejsca |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | wyjść na drogę utwardzoną |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | wszystkie powyższe odpowiedzi są niepoprawne | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 224 |  | Napełniając zbiorniki pilarki (paliwa i oleju) należy: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | zachować szczególną uwagę przy napełnianiu tylko zbiornika paliwa |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | zachować szczególną uwagę przy napełnianiu tylko zbiornika oleju |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | zachować szczególną uwagę przy napełnianiu obu zbiorników | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | wszystkie powyższe odpowiedzi są niepoprawne |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 225 |  | Przy napełnianiu zbiorników pilarki (paliwa i oleju) należy bezwzględnie zachować kolejność napełniania zbiorników: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | 1 – zbiornik oleju, 2 – zbiornik paliwa |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | 1 – zbiornik paliwa, 2 – zbiornik oleju |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | jest to w zasadzie obojętne | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | zależy to od przyzwyczajenia pilarza | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 226 |  | Podczas transportowania kanistra zespolonego z paliwem i olejem do pilarki, powinien on być w miarę możliwości zabezpieczony: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | tylko przed przypadkowym przesunięciem |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | tylko przed przypadkowym przewrócenie |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | przed przypadkowym przesunięciem i przewrócenie | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | nie ma to znaczenia |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 227 |  | Okres przechowywania gotowej mieszanki paliwowej wynosi: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | około miesiąca | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | pół roku |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | rok |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | bezterminowo |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 228 |  | Paliwo do pilarek powinna być przechowywane: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | w dowolnych zbiornikach metalowych |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | w dowolnych zbiornikach plastikowych |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | w certyfikowanych zbiornikach metalowych lub plastikowych |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | w certyfikowanych zbiornikach metalowych lub plastikowych dwupłaszczowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 229 |  | Wymagania dotyczące przechowywania paliwa to: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | odległość 10 m od budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | odległość 5 m od innych obiektów budowlanych i granicy działki sąsiedniej | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | odległość od 3 do 15 m od linii energetycznej w zależności od napięcia znamionowego | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | odległość nie ma znaczenia |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 230 |  | Parametry podłoża, na którym przechowuje się paliwo to przede wszystkim: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | rodzaj powierzchni – niepalny, solidny materiał | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | wypoziomowanie – równa powierzchnia | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | grubość – co najmniej 5 cm | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | rozmiar – podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od zbiornika | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 231 |  | Olej do smarowania piły łańcuchowej może być przechowywany: |  |  | 1 |  |
| 1.2.6. |  | a | w dowolnych zbiornikach metalowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | w dowolnych zbiornikach plastikowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | w fabrycznych zbiornikach metalowych lub plastikowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | w certyfikowanych zbiornikach metalowych lub plastikowych | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 232 |  | Olej do smarowania piły łańcuchowej powinien być przechowywany: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | w szczelnie zamkniętym pojemniku | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | w chłodnym i suchym miejscu | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | z dala od źródeł ciepła | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | z dala od nasłonecznienia | X |  |  |  |
| 1.2.6. | 233 |  | Olej do smarowania pił łańcuchowych charakteryzuje się przede wszystkim: |  |  |  | 1 |
| 1.2.6. |  | a | wysoką lepkością i dobrą przyczepności | X |  |  |  |
| 1.2.6. |  | b | niską lepkością i dobrą przyczepnością |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | c | wysoką lepkością i złą przyczepnością |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | d | niską lepkością i złą przyczepnością |  |  |  |  |

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.2.7. | Omawia zasady bezpieczeństwa w trakcie uzupełniania oleju i mieszanki paliwowo-olejowej. | 6 pytań, w tym - 3 obligatoryjne - 3 fakultatywne | W teście pojawiają się 2 pytania oznaczone jako obligatoryjne. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone) jako fakultatywne. RAZEM –3 pytania z kryterium. |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. | 176 |  | Przygotowanie paliwa i napełnianie zbiorników pilarek powinno odbywać się przy użyciu specjalnych kanistrów zabezpieczających przed rozlaniem się paliwa lub z zastosowaniem mat sorpcyjnych materiałów ropopochodnych |  |  | 1 |  |
| 1.2.7. |  | a | tak | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | nie |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | to zależy od umiejętności osoby wykonującej te czynności |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 177 |  | Zabrania się przygotowywania paliwa i napełniania zbiorników pilarek spalinowych w pobliżu otwartego ognia i miejsc iskrzenia |  |  | 1 |  |
| 1.2.7. |  | a | tak | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | nie |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | to zależy od umiejętności osoby wykonującej te czynności |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 199 |  | Podczas napełniania mieszanki paliwowo-olejowej pilarka musi być: |  |  |  | 1 |
| 1.2.7. |  | a | wyłączona | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | włączona |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | nie ma znaczenia czy pilarka jest włączona czy wyłączona |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | odpowiedź b i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 200 |  | Podczas napełniania pilarki mieszanką paliwowo-olejowej należy: |  |  |  | 1 |
| 1.2.7. |  | a | ostrożnie wyczyścić okolice wlewu, aby zanieczyszczenia nie dostały się do zbiornika paliwa i zbiornika oleju | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | odkręcić korek wlewu i wlać mieszankę aż do dolnej krawędzi króćca wlewowego. Napełniać ostrożnie, aby nie rozlać mieszanki czy też oleju łańcuchowego | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | zdemontować prowadnicę oraz filtr powietrza |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | odpowiedź a i c jest prawidłowa |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 205 |  | Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące napełniania pilarki mieszanką paliwowo-olejowej: |  |  | 1 |  |
| 1.2.7. |  | a | przed tankowaniem należy ochłodzić silnik maszyny | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | paliwo może zawierać substancje podobne do rozpuszczalników; nie należy dopuścić do kontaktu oczu i skóry z produktami mineralnymi | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | nie wolno wdychać oparów paliwa | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | paliwo może być przechowywane przez nieograniczony okres |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 206 |  | Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące odzieży ochronnej podczas napełniania pilarki mieszanką paliwowo-olejowej: |  |  |  | 1 |
| 1.2.7. |  | a | w przypadku wylania paliwa na nanoszone ubranie ochronna należy osuszyć je nad otwartym ogniem |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | b | paliwo nie powinno przedostać się na ubranie ochronne. Jeśli paliwo zostanie na nie wylane, ubranie to należy wymienić na inne | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | c | podczas tankowania zawsze używać rękawic | X |  |  |  |
| 1.2.7. |  | d | podczas tankowania należy zdjąć rękawice robocze |  |  |  |  |

# Efekt uczenia się 1.3. Przygotowuje pilarkę łańcuchową do pracy

| Kryterium kwalifikacji | Opis Kryterium weryfikacji – zgodnie z ZSK i Matrycą Weryfikacji | Ilość przygotowanych pytań | Sposób losowania pytania |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1.3.1. | Wskazuje elementy budowy pilarki łańcuchowej odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy (hamulec, amortyzatory drgań, wychwytnik łańcucha, osłony dłoni, blokada dźwigni gazu, wyłącznik zapłonu) oraz sprawdza smarowanie prowadnicy pilarki łańcuchowej i prawidłowe działanie hamulca. | 22 pytania, w tym - 1 podstawowe - 2 obligatoryjne - 19 fakultatywne | W teście pojawia się zawsze pytanie oznaczone jako „zawsze występuje". Dla kryterium 1.3.1. jest to pytanie nr 178. W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako obligatoryjne W teście pojawia się 1 pytanie oznaczone jako fakultatywne. RAZEM – 3 pytania z kryterium. UWAGA – pytania obligatoryjne są otwarte, wymagają grafiki |

| Kryterium kwalifikacji | Nr pytania | Kod odpowiedzi | Treść pytania/odpowiedzi | Klucz | Zawsze występuje | Obligatoryjne | Fakultatywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | 178 |  | Wymień co najmniej 4 elementy budowy pilarki spalinowej wpływające na bezpieczeństwo pracy tą maszyną |  | 1 |  |  |
| 1.3.1. |  | a | blokada dźwigni gazu | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | wychwytnik (chwytacz, łapacz) piły łańcuchowej (łańcucha tnącego) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | hamulec bezwładnościowy piły łańcuchowej | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | system antywibracyjny (amortyzatory pomiędzy silnikiem a uchwytami) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | e | łatwość demontażu prowadnicy |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | f | śruby do regulacji gaźnika |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | g | osłona (przednia) ręki lewej | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | h | osłona (tylna) ręki prawej | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | i | bezpieczny łańcuch tnący (zawierający ogniwa antyodbiciowe) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | j | obły kształt pozbawiony wystających krawędzi, nakrętek, łbów śrub itp. | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 180 |  | Proszę nazwać podstawowe elementy budowy pilarki spalinowej: |  |  | 1 |  |
| 1.3.1. | 180A |  | Proszę nazwać podstawowe elementy budowy pilarki spalinowej: |  |  | 1 |  |
| 1.3.1. | 234 |  | Hamulec pilarki może być włączany: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | samoczynnie (podczas odbicia) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | bezwładnościowo (podczas przypadkowego uderzenia prowadnicy o twardy przedmiot) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | w sposób wymuszony (przez przesunięcie dźwigni ręką) | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | automatycznie (przez zadziałanie czujnika) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 235 |  | Hamulec bezwładnościowy stosowany w pilarkach jest elementem: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | wymaganym i koniecznym | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | wymaganym, ale niekoniecznym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | zbędny podczas ścinki |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | niezbędnym podczas ścinki | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 236 |  | Hamulec bezwładnościowy stosowany w pilarkach jest hamulcem: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | szczękowym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | tarczowym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | taśmowym | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | klockowym |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 237 |  | Hamulec bezwładnościowy stosowany w pilarkach oddziałuje bezpośrednio na: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | bęben sprzęgła | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | wał korbowy |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | kółko napędowe |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | tarczę sprzęgła |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 238 |  | Amortyzatory drgań stosowane w pilarkach mogą być: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | gumowe | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | stalowe | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | gumowo-stalowe | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | plastikowe |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 239 |  | Poprawne stwierdzenie w stosunku do amortyzatorów drgań stosownych w pilarkach to: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | zmniejszają drgania na uchwycie przednim i tylnym | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | zmniejszają drgania tylko na uchwycie przednim |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | zmniejszają drgania tylko na uchwycie tylnym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | łączą zespół sterujący (uchwyty przedni i tylny, zbiornik paliwa i łoże pilarki) z zespołem napędowym i tnącym pilarki (zasada dwóch mas) | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 240 |  | Wychwytnik piły łańcuchowej to element pilarki, który jest: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | wymagany i konieczny | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | wymaganym, ale niekoniecznym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | możliwy do zdemontowania przy wykonywaniu ścinki |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | możliwy do zdemontowania przy wykonywaniu przerzynki |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 241 |  | W przypadku uszkodzenia (widocznego pęknięcia, złamani) wychwytnika piły łańcuchowej należy: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | wymienić na nowy | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | nie wymieniać na nowy |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | kontynuować pracę i wymienić go po zakończeniu pracy |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | wstrzymać pracę i wymienić go natychmiast | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 242 |  | Wychwytnik piły łańcuchowej musi być zamocowany do kadłuba pilarki, pod prowadnicą piły i możliwie najdalej od czoła korpusu pilarki oraz tak, aby wystawał nad płaszczyzną symetrii prowadnicy co najmniej: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | 5 mm | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | 7,5 mm |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | 10 mm |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | 12,5 mm |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 243 |  | Osłona dłoni w pilarce z piłą łańcuchową znajduje się: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | w dolnej części uchwytu tylnego | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | przed uchwytem przednim | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | tylko w dolnej części uchwytu tylnego |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | tylko przed uchwytem przednim |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 244 |  | Poszerzona dolna część uchwytu tylnego (osłona tylnej ręki) pilarki przenośnej ma minimalne wymiary: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | szerokość 20 mm i długość 80 mm |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | szerokość 30 mm i długość 100 mm |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | szerokość 40 mm i długość 120 mm | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | szerokość 50 mm i długość 140 mm | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 245 |  | Czy wymiary osłony przedniej (dźwigni hamulca) pilarki przenośnej są: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | znormalizowane | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | nieznormalizowane |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | zależy to od producenta |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | zależy to od wielkości pilarki |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 246 |  | Blokada dźwigni gazu stosowana w pilarkach przenośnych jest elementem: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | wymaganym i koniecznym | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | niewymaganym |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | stosowanym dowolnie przez producenta |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | którego stosowanie zależy od przeznaczenia i wielkości pilarki |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 247 |  | Blokada dźwigni gazu w pilarkach przenośnych: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem dźwigni gazu | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | blokuje ruch dźwigni gazu w celu zwiększenia prędkości obrotowej silnika | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | naciskana jest wewnętrzną częścią dłoni przy tzw. pełnym chwycie | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | samoczynnie blokuje dźwignie gazu po zwolnieniu chwytu na uchwycie | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 248 |  | Włącznik zapłonu stosowany w pilarkach przenośnych w pozycji włączony: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | zwiera obwód ładowania układu zapłonowego |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | rozwiera obwód ładowania układu zapłonowego | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | raz zwiera raz rozwiera obwód ładowania układu zapłonowego |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | wszystkie powyższe odpowiedzi są niepoprawne |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 249 |  | Włącznik zapłonu stosowany w pilarkach przenośnych: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | pozwala na uruchomienie silnika pilarki | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | pozwala na wyłączenie silnika pilarki | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | pozwala na natychmiastowe zatrzymanie piły łańcuchowej |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | pozwala na natychmiastowe zatrzymanie sprzęgła pilarki |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 250 |  | Sprawdzenie smarowania piły łańcuchowej i prowadnicy polega na: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | uchwyceniu za uchwyt tylny pilarki z wyłączonym silnikiem, tak aby swobodnie wisiała i zaobserwowanie ściekającego oleju lub jego wyraźnych śladów na powierzchni pod wiszącą pilarką |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | uchwyceniu za uchwyt tylny pilarki z włączonym silnikiem i nieporuszającą się piłą łańcuchową, tak aby swobodnie wisiała, i zaobserwowanie ściekającego oleju lub jego wyraźnych śladów na powierzchni pod wiszącą pilarką |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | uchwyceniu za uchwyt tylny pilarki z włączonym silnikiem i poruszającą się piłą łańcuchową, tak aby swobodnie wisiała, i zaobserwowanie ściekającego oleju lub jego wyraźnych śladów na powierzchni pod wiszącą pilarką |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | zbliżeniu na kilka centymetrów do pnia drzewa poruszającej się po prowadnicy piły łańcuchowej i zaobserwowaniu na nim wyraźnych śladów oleju | X |  |  |  |
| 1.3.1. | 111 |  | Sprawdzenie smarowania piły łańcuchowej i prowadnicy powinno się wykonywać: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | raz w ciągu zmiany roboczej |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | raz na tydzień |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | za każdym razem po uzupełnieniu zbiornika oleju | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | za każdym razem po uruchomieniu pilarki |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 86 |  | Czy sprawdzenie sprawności układu smarowania pilarki przenośnej jest: |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. |  | a | wymagane | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | b | niewymagane |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | c | potrzebne | X |  |  |  |
| 1.3.1. |  | d | niepotrzebne |  |  |  |  |